CADERNO DE ENCARGOS

Objeto: Recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequação do Sistema de Drenagem do Berço 100, no Porto do Itaqui, em São Luís – MA.

Revisão: 00

São Luís- MA

Dez/2020

Sumário

1.	OBJETIVO	2

2.	CARACTERÍSITICAS GERAIS	2

3.	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO	2

4.	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	3

5.	CONDIÇÕES DO LOCAL	3

6.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4

7.	SERVIÇOS INICIAIS	5

8.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	10

9.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11

10.	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BERÇO 100	12

11.	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL	18

12.	PINTURA DA FAIXA “CAMINHO SEGURO”	19

13.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	21

- OBJETIVO

Contratação de empresa especializada para Recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequação do Sistema de Drenagem do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

- CARACTERÍSITICAS GERAIS

Compreende a validação dos projetos de engenharia e arquitetura para a respectiva recuperação no Berço 100 na Área Primária, no Porto do Itaqui, com a recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e a Adequação do Sistema de Drenagem.

A recuperação mecanizada do Pavimento Intertravado tem o objetivo corrigir o desnível pelo recalque causado no local.

Haverá também adequação do sistema de drenagem e desobstrução com limpeza nos drenos, com readequação geométrica dos mesmos.

- RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO

| NUMERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 2020.20-DS-GER-1200-0001-R00 | Planta de Localização |
| 2020.20-DS-GER-1200-0002-R00 | Arranjo Geral – Corte transversal |
| 2020.20-DS-GER-1200-0003-R00 | Detalhamento dos drenos |
| 2020.20-DS-GER-1200-0004-R01 | Detalhamento do Caminho seguro |

Tabela 1- Relação de documentos de projeto

- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Figura 1- Planta de Locação

- CONDIÇÕES DO LOCAL

A região está localizada dentro de um padrão climático característico das regiões equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuídas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um período de relativa estiagem entre junho a setembro. Os índices de pluviosidade média em São Luis variam de acordo com tabela 2 abaixo:

| Mês | Precipitação Total (mm) | Dias Com Chuva |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 156,3 | 14 |
| Fevereiro | 269,3 | 20 |
| Março | 415,5 | 23 |
| Abril | 416,2 | 23 |
| Maio | 317,7 | 24 |
| Junho | 154,8 | 23 |
| Julho | 110,6 | 17 |
| Agosto | 36,2 | 12 |
| Setembro | 7,1 | 6 |
| Outubro | 3,6 | 2 |
| Novembro | 19,6 | 3 |
| Dezembro | 45,9 | 6 |
| Fonte: DHN – ROTEIRO COSTA NORTE ta |  |  |

Tabela 2 – Índices pluviométricos de São Luís

A temperatura varia ao longo do ano entre 23ºC e 31ºC, situando-se normalmente em torno de 27ºC. Foram, no entanto, registradas temperaturas máximas e mínimas de 40 ºC e 15 ºC, respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na área do Porto do Itaqui são predominantes os ventos NORDESTE (frequência de 25%), com as velocidades e as respectivas frequências conforme indicadas abaixo:

| BEAUFORT |  | VELOCIDADE |  | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 2 a 6 nós |  | 39% |
| 3 |  | 7 a 10 nós |  | 31% |
| 4 |  | 11 a 18 nós |  | 15% |
| 5 |  | 17 a 21 nós |  | 1% |

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a Contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas, conforme orientações do manual do proprietário (que deverá ser entregue pela Contratada ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente durante todo o período de execução até o período de entrega definitiva, independente da sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Código Civil a viger de 2003 em diante dispõe que “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.

A Contratada deverá apresentar, ao início da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à execução da obra em questão.

- SERVIÇOS INICIAIS

A Contratada deverá fazer um levantamento minucioso no local onde serão realizados os serviços, para confirmação das informações de projeto, de modo a detalhar seu planejamento para execução dos serviços e as respectivas providências.

- Mobilização

É de responsabilidade da Contratada, mobilizar todos os equipamentos, utensílios, ferramentas e mão de obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços, objeto deste Caderno de Encargos.

Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e ferramentas necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local.

A Contratada será responsável por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado e aos eventuais danos gerados neles, inclusive a máquina pavimentadora, mão-de-obra especializada, demais equipamentos necessários, transportes e custos de alojamento (relacionados às concessionárias de energia, abastecimento de água e saneamento, telefonia, correios, limpeza).

- Equipe de Administração da obra

Sob esta denominação obriga-se o responsável técnico pela condução dos serviços conforme abaixo:

A equipe para Administração da Obra será constituída por:

- Engenheiro Civil de Obra Pleno, devidamente inscrito no conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia) e sua ART (Anotação de responsabilidade técnica) emitida.

- Encarregado Geral de Obras, profissional responsável pela supervisão efetiva dos serviços.

- Técnico em Segurança do Trabalho com Registro da classe no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

- Técnico em Meio Ambiente com Registro da classe no MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

- Auxiliar técnico ou assistente de engenharia, com conhecimentos suficientes para auxiliar o engenheiro responsável no planejamento da obra;

- Almoxarife da obra.

Todos esses profissionais deverão trabalhar durante todos os meses de execução dos serviços, com exceção do Técnico em Meio Ambiente que deverá trabalhar 15 dias ao início da obra e 15 dias ao final da mesma.

A EMAP poderá exigir da Contratada a substituição de qualquer membro da equipe que venha a executar os serviços com falhas significativas a sua qualidade ou que na não observância das especificações de projetos, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impliquem na prorrogação do prazo final da obra.

Todo o contato entre a Fiscalização e a Contratada será realizado pelo Responsável Técnico preposto da Contratada. Eventualmente, o contato poderá ser realizado por outro Técnico do quadro da Contratada, desde que o mesmo possua autonomia para tomar decisões técnico-administrativas ligadas à obra/serviço.

Fazem parte da rotina de Administração da Obra, as reuniões semanais que irão acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma, bem como as reuniões mensais de segurança e meio ambiente.

O responsável técnico da Contratada deverá participar das reuniões de alinhamento com a equipe da Gerência de Operações para planejamento das atividades do Contrato, visando a menor interferência nas operações portuárias.

- Canteiro de Obra

A Contratada instalará um canteiro de obras nas proximidades do local onde serão realizados os serviços. O local será indicado em área a ser liberada pela Fiscalização da EMAP.

A Contratada deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a Fiscalização, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos pelas concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela Fiscalização.

No canteiro de obras, a Contratada se instalará em contêineres, que são previstos para uso da administração da obra, almoxarifado e vestiários, com os custos de mobilização do canteiro em si em Caminhão Munck. Os contêineres deverão ser aterrados.

A água necessária aos serviços deverá ser fornecida pela EMAP, a partir de pontos localizados no Berço 100. Contudo, os serviços de fornecimento e transporte dentro da área portuária para os serviços relacionados ao uso da água são de responsabilidade da Contratada. São eles: caixa d’água de 1000 L, seu suporte em madeira e instalações hidráulicas necessárias para sua instalação.

Em relação aos banheiros, a Contratada deverá disponibilizar a locação e mobilização de dois (02) containers vestiários (masculino e feminino) contendo as instalações necessárias, como bacia sanitária, lavatório e chuveiro, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-18, item 18.4.2 (Instalações Sanitárias). Os itens de mobiliário também deverão ser disponibilizados pela Contratada, para cada um dos containers, e são eles: banco em madeira (h=100cm) e armário com 16 cadeados (1,93 X 1,38 X 0,40 m). Cada container deverá ter uma caixa de dejetos com sucção de efluentes em uma frequência a critério da Contratada, de acordo com a demanda de efluentes gerados, até o término da obra. A Contratada deverá garantir que a caixa de dejetos não chegue a um limite máximo de modo que transborde.

Após o término da obra, a Contratada deverá prever a desmobilização desses containers e entregar os itens de mobiliário para a Fiscalização.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverá ser planejado de maneira racionalizada para que os serviços possam se dar de acordo com o cronograma apresentado pela própria Contratada. A Contratada deverá se organizar de modo a atender a necessidade de execução dos serviços para causar o mínimo de interferência nas demais atividades paralelas que estarão sendo desenvolvidas.

O canteiro de obras deverá dispor de placas de sinalização e/ou advertência na obra em aço galvanizado fixada em cavalete de madeira, como a seguir na ilustrativa Figura 2. Os textos e informações de cada placa será definido pela Fiscalização.

Figura 2 – Placa de sinalização

Toda a sinalização de trânsito para eventuais desvios de tráfego ou interrupção de vias, exigidas pela Fiscalização visando a segurança, serão de responsabilidade da Contratada.

Serão utilizados cavaletes de madeira (2,5 m x 1,15 m) para isolamento da área de demolição da obra, sinalizando e evitando o acesso de pessoas, conforme Figura 3 a seguir. Durante a noite, as áreas em que o pavimento intertravado não estiver recomposto deverá permanecer com sinalização de cone com faixa refletiva e iluminação com balde.

Figura 3 – Cavalete

O canteiro será isolado por tapume de telha de aço zincado, com 0,95 m de espessura. Será locado conforme indicação da Fiscalização.

Para alimentação do canteiro e realização das atividades, está previsto um grupo gerador diesel com 13 kVA rebocável com combustível. Este equipamento deverá permanecer aterrado durante todo o período de uso.

Fica a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, assim como: tapumes em estrutura de madeira e sinalizações de trânsito.

Deverão ser previstas todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços (Exemplo: placa de identificação da obra, sinalização de trânsito preventiva, placa de sinalização, desvio de fluxo e etc.).

A Contratada deverá instalar em local visível as placas da obra e de sinalizações de obra, de acordo com as exigências da EMAP e normas do CREA/MA.

A placa da obra conterá as seguintes indicações:

- Nomes dos responsáveis técnicos;

- Nome do cliente;

- Especificação da obra, conforme modelo de placa já adotado e padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária;

- Valor dos recursos aplicados;

- Informações de convênios.

O modelo é apresentado na Figura 4 a seguir.

Figura 4 – Modelo de Placa da Obra

O modelo contendo dimensões e forma será fornecida pela EMAP e informado a Fiscalização.

Os serviços de limpeza e conservação de todas as instalações e serviços, durante o período contratual, serão de responsabilidade da Contratada, por isso deverá haver um servente para manutenção e limpeza geral do canteiro durante todo o período da obra. Durante todo o tempo da obra, todos os agregados necessários para execução de quaisquer serviços que contemplem o objeto desta Contratação deverão ser protegidos contra ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danifica-los, com lona extra forte resistente o suficiente para resistir às ações do vento descrita no item 5 (Condições do Local) deste Caderno de Encargos. A lona deverá cobrir todo o material para protegê-lo dos intempéries e das demais interferências que possam ocorrer. É responsabilidade da Contratada manter esta conservação, devendo trocar a lona sempre que necessário.

As instalações de canteiro deverão atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – N.º3.214/78.

- Segregação, coleta e transporte de resíduos classe II

É dever da Contratada realizar a segregação, coleta, transporte e destinação dos resíduos (lixo comum, orgânico, madeira, papel e reciclável) em caçamba estacionária para área de destinação legalizada, conforme Planilha Orçamentária. Devendo a Contratada apresentar certificado de destinação do material. O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartáveis, papéis, plásticos, etc.) deverá ser acondicionado em recipientes de plásticos ou lixeiras industriais, devendo, em seguida, seguir o mesmo processo de segregação, coleta, transporte e destinação em área de destinação legal, conforme Planilha Orçamentária. A frequência de segregação, coleta, transporte e destinação serão conforme o avanço da obra.

O entulho oriundo do pavimento retirado deverá ser colocado em caminhão basculante, de forma a gerar a menor interferência nas áreas que ainda estão em serviço, transportado e devidamente descarregado em área de destinação da EMAP, que deverá ser indicada pela Fiscalização. A frequência dessa carga, manobra, transporte e descarga serão conforme o avanço da obra. A Contratada tem que tomar bastante cuidado quanto a guarda do entulho, para que não atrapalhe o funcionamento do berço. Deverá ser evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos.

O transporte para os locais de bota-fora em caminhão basculante será executado com o devido cuidado, para evitar que o material transportado seja lançado, indevidamente, por desprendimento do interior do basculante no leito das vias que irão constituir o itinerário para a descarga do material.

- Equipe de topografia

A Contratada deverá dispor de equipe de topografia composta por topógrafo e auxiliar de topógrafo, com os devidos equipamentos, em perfeitas condições de uso, necessários à realização dos serviços do nivelamento planialtimétrico para a correto nivelamento do aterro e pavimento de modo a garantir as cotas e inclinações estabelecidas em projeto.

A Contratada deverá disponibilizar as cadernetas de topografia, desenhos, plantas, cartas e demais documentos para eventual consulta da Fiscalização de modo a sanar dúvidas e realizar seu arquivamento caso julgue necessário.

A equipe de topografia deverá utilizar o sistema de referenciamento “Sirgas 2000” e os marcos oficiais instalados nos berços de modo a manter a padronização dos levantamentos topográficos do Porto do Itaqui.

Ao final de seus serviços, a equipe topográfica deverá entregar à Fiscalização um relatório de nivelamento final do pavimento, devendo seguir os itens da ABNT NBR 15777/2009: Convenções topográficas para cartas e plantas cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 – Procedimento; o qual deverá ser aprovado pela Fiscalização.

- FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A Contratada deverá fornecer laudo de ensaio de resistência dos blocos intertravados conforme NBR – 9781: Peças de concreto para pavimentação — especificação e métodos de ensaio. Além de que todo material para rejuntamento do piso deve atender à NBR 7211: Agregados para concreto – Especificação, quanto a presença de torrões de argila, materiais friáveis e impurezas orgânicas.

A Contratada deverá fornecer e instalar todos os dispositivos e acessórios, materiais essenciais ou complementares.

Os materiais deverão ser de fornecedor idôneo, devendo sua origem de certificação ser aprovada pela Fiscalização.

Cabe à Contratada o encargo do fornecimento, diligenciamento, inspeção e testes de todos os materiais componentes da obra. A Contratada é responsável, também, pelo fornecimento de todo material quer seja areia, quer seja pavimento intertravado, de forma fracionada de modo que atenda aos espaços disponíveis para estoque, além dos materiais e equipamentos relativos aos serviços de pintura, que será realizado na faixa de “caminho seguro” em cores azul e amarelo, sendo que as tintas devem ser de marcas reconhecidas no mercado e que serão especificadas no item 12 deste Caderno de Encargos, devendo seguir a ABNT NBR 6831: Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos.

Os materiais devem ser novos, não sendo admitidos materiais recuperados ou danificados. Todos os materiais devem ter os certificados de ensaios e testes exigidos pelas normas de fabricação.

Caberá à Contratada a verificação do estado de todos os equipamentos e materiais recebidos para certificação das condições de entrega (inspeção de recebimento).

Todos os materiais devem vir acompanhados de, no mínimo, os seguintes documentos em papel e respectivos arquivos digitais:

- Certificado do material;

- Termo de garantia do material;

- Relatório de ensaio e testes.

Todos os materiais e equipamentos retirados das instalações existentes serão de propriedade da EMAP. A Contratada deve verificar junto à Fiscalização o local para devolução e entrega dos materiais e equipamentos não utilizados após o término da obra.

- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da Fiscalização. Antes do início dos serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame da estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção, as condições das construções vizinhas, existência de canaletas, subsolos e outros, observando as prescrições contidas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR18.

A Contratada deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização, informações descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados.

As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. Os materiais provenientes da demolição serão convenientemente removidos para locais indicados pela Fiscalização.

A Contratada deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

Fazem parte das etapas de demolições e retiradas, devendo as mesmas serem planejadas e devidamente aprovadas junto a Fiscalização da EMAP:

- Demolição de pavimento intertravado de forma mecanizada utilizando retroescavadeira, sem reaproveitamento do material;

- Demolição de dreno.

- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BERÇO 100

A recuperação do pavimento intertravado deverá ser realizada conforme descrito nas etapas a seguir.

  - Relação dos Serviços de Recuperação

A seguir identificam-se os serviços de recuperação a serem realizados para a execução das atividades relacionadas do berço 100:

- Levantamento topográfico inicial;

- Demolição de pavimento intertravado de forma mecanizada (sem reaproveitamento);

- Limpeza e/ou desobstrução de drenos com auxílio de hidrojato;

- Demolição de dreno;

- Adequação dos drenos;

- Aterro com areia compactada;

- Assentamento de piso intertravado de forma mecanizada;

- Pintura de faixa de passeio do “Caminho seguro”;

- Levantamento topográfico final.

  - Serviços de recuperação do piso intertravado

Todo esse item 10.2 deverá atender à NBR 15953/2011: Pavimento intertravado com peças de concreto – Execução.

Deverá ser refeito, reparado, corrigido, removido, reconstruído ou substituído, sem ônus para EMAP, no total ou em parte os serviços que eventualmente tenham sido executados em desacordo com os itens da norma citada.

    - Demolição do pavimento intertravado, de forma mecanizada e sem reaproveitamento de material

Conforme já foi descrito, as partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo de demolição. A evolução da obra ocorrerá de modo que não ocorram duas ou mais áreas demolidas sem que a equipe de pavimentação mecanizada esteja trabalhando. A demolição deverá ser feita por partes, sendo que a sequência de demolição deverá ser decidida em acordo entre Gerência de Operações, Fiscalização e Contratada para planejamento dessas atividades, visando a menor interferência nas operações portuárias. Ratifica-se que a sequência de demolição não deverá seguir obrigatoriamente a ordem apresentada em projeto, e sim a decidida com a Operação. Após a Contratada fazer a análise da área a ser demolida, seguindo as orientações da NR 18, e aprovada pela Fiscalização e Operação, o serviço será iniciado.

O servente deverá, em um primeiro momento, desencaixar uma certa quantidade de blocos para que, em seguida, a retroescavadeira inicie o procedimento de demolição do pavimento. O procedimento deverá ser repetido manualmente pelo servente sempre que se fizer necessário para que a concha da máquina consiga tirar a maior quantidade de blocos, sem reaproveitamento de material, até que seja demolida toda a área indicada em projeto (área a área).

É de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos operacionais à máquina que estiver realizando a demolição. Caso aconteça algum problema, na área que estiver sendo demolida, a máquina deve, imediatamente, ser substituída, sem ônus adicionais à EMAP, visando seguir o Cronograma apresentado pela Contratada. A demolição só poderá ser continuada quando a máquina for substituída em perfeito estado para execução da demolição mecanizada. O procedimento de substituição da retroescavadeira não contempla valores adicionais ao contrato.

É de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos causados nas áreas dos trilhos e outras estruturas existentes (como canaletas, edificações, bases das correias, etc). Qualquer dano gerado deverá ser recuperado, sem valores adicionais ao contrato.

A Contratada se responsabilizará pela limpeza diária da obra, e toda essa demolição será computada como entulho de obra, devendo tomar bastante cuidado quanto a guarda dos materiais, para que não atrapalhe o funcionamento do berço. Será evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos. Para tanto, todo entulho gerado deverá ser transportado e destinado para a área descrita no item 7.4 deste Caderno de Encargos.

Ao final de cada turno de serviço, toda a área existente deverá se encontrar em perfeito estado de funcionamento para dar seguimento as próximas atividades.

O serviço somente será aceito após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.

    - Aterro manual com areia compactada

A principal função desta etapa é permitir um adequado nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente.

Durante todo o tempo que durar o serviço, até o recebimento do aterro, os materiais deverão ser protegidos contra ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danifica-los. É responsabilidade da Contratada manter esta conservação.

A Contratada deverá umidificar do solo, a fim de atingir o teor de umidade ótima de compactação, determinada pelo ensaio de proctor simples. Para execução do serviço, deve-se efetuar a marcação topográfica de modo a permitir o uso de equipamentos mecânicos de regularização e compactação. A formação do colchão de areia deve preencher toda área a ser pavimentada, devendo seguir sempre as especificações de nivelamento exigidas em projeto e definidas pela topografia em campo. A espessura da camada de assentamento deve seguir o nível de projeto, evitando sempre que o pavimento fique ondulado depois de compactado, e deverá ser feita de acordo com a necessidade da área executada. A areia deve estar limpa e isenta de matéria orgânica. Uma vez espalhada, a camada de assentamento não deve ser deixada no local durante a noite ou por períodos prolongados aguardando a colocação dos blocos e não será permitido trânsito naquela área, desta forma, é necessário que o assentamento do piso deva ser executado o mais rapidamente possível, para evitar danos por chuvas e que dificulte as operações portuárias. Por isso, deve ser recomposto apenas a quantidade suficiente de aterro para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos. Essa logística da sequência do aterro após a demolição dos blocos deve ser organizada entre a Contratada, Gerência de Operações e Fiscalização, de modo que a área demolida tenha recomposição do aterro logo em seguida.

A camada de assentamento deve ser nivelada por meio de uma régua niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou alumínio, colocadas paralelas, e deve resultar em uma superfície lisa, regular e sem buracos, assegurando o nivelamento apontado na topografia.

Em seguida, deve ser realizada a compactação com compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina ou equipamento similar. O grau de compactação da camada de apoio do aterro deverá ser superior a 95%, com referência à densidade máxima do proctor normal. Qualquer área que fique desnivelada, com grau de compactação inferior ao citado, por mínima que seja, deve ser reposta com maior ou menor adição do material de assentamento em quantidade suficiente para completa correção do defeito verificado e compactada novamente até atingir o nivelamento de projeto.

Além do mais, o serviço deverá contemplar o fornecimento e o transporte de areia da jazida em caminhão basculante até o local da obra. O material somente será aceito após a Contratada apresentar licença de operação vigente do local oriundo do solo apresentado para aterro.

    - Execução de Piso Intertravado de forma mecanizada

Após o preparo da base, incluindo o aterro compactado, dá-se início a marcação das linhas-guia ao longo da frente de serviço de acordo com os níveis apontados pela topografia. As linhas devem acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança. Após a marcação, é feito o assentamento das peças de concreto na paginação alinhada intercalada (em fileira), desde que aprovado pela Fiscalização. Os blocos intertravados deverão ser em concreto, ter 16 faces, resistência de 50 Mpa e 10 cm de espessura, atendendo a NBR 9781, conforme imagem ilustrativa a seguir.

Figura 5: Bloco intertravado a ser utilizado

Os blocos devem ficar dispostos em camadas sobre paletes já na paginação do tipo alinhada alternada (fileira) indicada na Figura 6 a seguir e em projeto.

Figura 6: Paginação alinhada intercalada (fileira)

Conforme já previsto no item 8 deste Caderno de Encargos, a Contratada deverá fornecer o laudo de ensaio de resistência dos blocos intertravados de acordo com a NBR – 9781: Peças de concreto para pavimentação — especificação e métodos de ensaio à Fiscalização.

Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho. Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação. Qualquer peça que não atenda as especificações da NBR 9781 e o contido no laudo entregue, a Fiscalização determinará a sua devida substituição até que atenda de forma assertiva.

O início da pavimentação deve ser feito por partes, seguindo a ordem da área que já tiver sido demolida e devidamente aterrada. Assim que uma área for demolida e o aterro for recomposto, imediatamente deve-se iniciar o assentamento mecanizado dos pisos naquele local, visando seguir o Cronograma e evitar que as áreas reaterradas fiquem expostas às ações climáticas por muito tempo. Essa sequência de serviços deverá ser seguida até que todas as áreas especificadas no projeto sejam pavimentadas. Contudo, o serviço só poderá ser iniciado após a Contratada fazer a análise da área a ser pavimentada e aprovada pela Fiscalização e Operação.

O operador da pavimentadora automática deve manter a máquina a uma distância coerente dos paletes no momento de pegar a primeira camada de blocos, de forma que o encaixe da pavimentadora fixe corretamente as bordas dos blocos, conforme Figura 7 a seguir.

Figura 7: Pavimentadora realizando o encaixe dos blocos nos paletes

A execução da primeira fiada é muito importante e sua marcação deve ser feita com cautela, de modo a garantir a paginação especificada em projeto, pois todo o alinhamento do pavimento depende dela. Por isso, é recomendado que se faça um teste inicial de dois a três metros para verificar e corrigir o alinhamento, bem como para que se entenda e memorize a sequência do assentamento. Os blocos devem ser encaixados em sequência correta dos espaços determinados para os mesmos.

Assim que a primeira camada de blocos for posicionada, o calceteiro golpeará as peças com o martelo até que suas faces fiquem no nivelamento correto. Terminado o assentamento deste primeiro grupo de peças, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces e assim sucessivamente até completar a área total a ser pavimentada indicada em projeto.

As juntas entre os blocos têm que ter 03 mm em média. Os blocos não devem ficar excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas.

Além do mais, devem ser seguidas as especificações de projeto quanto à inclinação do pavimento, a qual deve ser confirmada pela equipe de topografia.

É de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos operacionais à máquina pavimentadora. Caso aconteça algum problema no equipamento, na área que estiver sendo pavimentada, o procedimento de assentamento deverá ser prosseguido de forma manual, sem ônus adicionais à EMAP. Entretanto, o assentamento da próxima área só poderá ser iniciado quando a máquina estiver novamente em perfeito estado para execução da pavimentação mecanizada. Os procedimentos de manutenção da pavimentadora não contemplam valores adicionais ao contrato. Além do mais, caso alguma área fique muito tempo exposta a intempéries e necessite de outra recomposição de aterro, a responsabilidade é inteira da Contratada.

É de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos causados nas áreas dos trilhos e outras estruturas existentes (como canaletas, edificações, bases das correias, etc). Qualquer dano gerado deverá ser recuperado, sem valores adicionais ao contrato.

Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na área a pavimentar, é necessário fazer ajustes e acabamentos nos espaços que ficaram vazios junto dos confinamentos externo e internos. Não devem ser usados pedaços de blocos com menos de 1/4 (um quarto) do seu tamanho original. Nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem peças de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento. Os arremates são feitos com pedaços de blocos íntegros, de preferência serrados com cortadora de piso com motor à gasolina, obedecendo ao mesmo alinhamento e padrão do restante do pavimento.

Depois dos ajustes, é feito o rejuntamento com a utilização de pó de pedra ou areia, já estando previsto o transporte do material do posto/jazida. O material de rejuntamento deve atender aos requisitos da NBR 7211 e a todo item 5.5 (Material de rejuntamento e juntas) da NBR 15953/2011. O material deve ser espalhado seco sobre o piso, formando uma camada fina e uniforme em toda área executada. Deve-se evitar a formação de montes sobre o pavimento recém instalado. Por fim, o pó de brita ou areia é então varrido o quanto for necessário para que penetre nas juntas. A varrição deve ser alternada com a compactação final do pavimento.

E por último é feita a compactação final com placa vibratória reversível em toda a área pavimentada, proporcionando o acomodamento das peças na camada de assentamento, conforme Figura 8. A rolagem deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo longitudinal da área, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma movimentação pela passagem do equipamento. Cada passada tem que ter um cobrimento entre 15 a 20 cm em cada passada sobre a anterior. A compactação deve ser feita até 1,5 m de qualquer frente de trabalho de assentamento que não contenha contenção.

Figura 8: Compactação de blocos intertravados com placa vibratória.

Caso se verifique que, após a compactação, haja o surgimento de alguns vazios nas camadas de areia entre as juntas dos blocos, deve-se repetir todo o procedimento de rejuntamento e compactação quantas vezes julgarem necessárias até que as juntas sejam todas preenchidas. Por fim, a Fiscalização deve aprovar a continuidade do serviço.

Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as peças com maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para completa correção do defeito verificado. A compactação das partes inacessíveis à placa compactadora deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados.

- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

  - Limpeza e/ou desobstrução de drenos com auxílio de hidrojato

A situação atual do Berço caracteriza danificação na parte inicial da tubulação e drenagem, que de acordo com o projeto construtivo, existe uma curva de 90° para ser feita a captação da água. Curva que favorece o acúmulo de particulados, dificultando a drenagem do Berço. Com a sobrecarga decorrente de grandes movimentações no local, resultou danos aos drenos, comprometendo ainda mais a drenagem das águas pluviais.

A Contratada, com orientação da Fiscalização, deverá fazer um minucioso exame no sistema de drenagem para identificar os drenos que estiverem entupidos e/ou obstruídos parcialmente ou em sua totalidade. A Fiscalização determinará quais os drenos a serem limpos e/ou desobstruídos.

Após a identificação dos drenos obstruídos, a Contratada irá realizar a limpeza e/ou desobstrução dos mesmos com a utilização de hidrojato e compressor rebocável com motor diesel.

  - Adequação dos drenos

Serão feitas as demolições necessárias de concreto simples para adequações dos drenos.

A Fiscalização determinará quais os drenos a serem adequados. Antes de iniciar o serviço, a Contratada deverá fazer pesquisas de interferências, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos e/ou estruturas que estejam na área atingida pela demolição ou próximas à mesma. Mesmo autorizada a demolição, todos os danos causados a propriedades públicas ou privadas, bem como danos ou remoções de pavimentos além das larguras especificadas, serão de inteira responsabilidade da Contratada. Todos os equipamentos, máquinas, instrumentos, ferramentas, mão de obra e materiais para a execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada.

Para instalação da tubulação de drenagem pluvial deverão ser seguidas as recomendações das normas técnicas, entre elas a NBR 5626 (Instalação predial de água fria). Todo dano causado na tubulação de drenagem existente deverá ser consertado pela Contratada, sem alteração no orçamento licitado.

A adequação dos drenos consiste em demolir a camada superficial dos mesmos, retirando a curva de 90° citada, inserindo uma luva soldável Ø50mm complementando com tubo PVC soldável Ø50mm até atingir a altura final apontada em projeto. Os tubos verticais ∅50mm dos drenos do recesso dos trilhos são fixados nas paredes das vigas de rolamento com braçadeiras. Conforme apontado em projeto e na planilha orçamentária, será executado o pavimento a priori demolido em concreto Fck=40 MPa, usinado em betoneira atendendo a inclinação determinada em projeto e deverá ser lançado manualmente. Além do mais, a tela de aço soldada nervurada deverá ser de aço CA-60, tipo Q-196, pesar 3,11 kg/m², ter fio de Ø5mm, largura 2,45m e espaçamento da malha 10x10 cm.

- PINTURA DA FAIXA “CAMINHO SEGURO”

A superfície para recebimento de pintura precisa estar devidamente limpa, seca, sem partes soltas do piso. Antes da pintura, devem ser corrigidas imperfeições e retirada à umidade, mofo, pó, óleo, graxas e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

Essa pintura tem por finalidade a sinalização de caminho seguro e deve ser executada com uma mão de obra experiente, de modo a se evitar respingos, corredeiras, excessos de tintas ou rugosidades. O caminho seguro é composto por uma borda de 10 centímetros de largura, dos dois lados, na cor amarela de tonalidade 10 YR 7,5/14 (padrão CONTRAN) e uma faixa central de 1,40 m de largura na cor azul de tonalidade 5 PB 2/8 (padrão CONTRAN). A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se a esses critérios e ao padrão Munsell ou outro que possa substituir, desde que sigam as normas ABNT. Os melhores detalhamentos estão especificados em projeto, devendo ser pintada toda a extensão do caminho seguro indicada no mesmo. Onde houverem canaletas, a borda amarela deverá ser feita dos dois lados da canaleta, seguindo as mesmas recomendações de tonalidade e padrão já especificados.

Será executado com um caminhão para pintura a quente, sendo que após a sua aplicação, a área que foi aplicada a tinta deverá ser protegida durante o tempo de secagem de todo tráfego de veículos bem como pedestres.

Não deverão ser feitas aplicações de tintas em dias nublados, dias de chuva, ou quando a umidade relativa do ar for superior a 85% e o ponto de orvalho estiver acima de 2% da temperatura de aplicação das tintas.

A tinta preparada deverá ser aplicada dentro dos limites de tempo de manuseio estabelecidos pelo fabricante, sendo rejeitadas as sobras eventualmente observadas após decorrido o referido tempo de manuseio. A aplicação pode ser feita com rolo de lã ou trincha (verificar instruções do fabricante). Para a utilização do pavimento deve ser adotado o tempo mínimo de secagem da tinta especificado pelo fabricante.

A tinta utilizada será termoplásica por aspersão, com espessura de 1,5 mm, devendo atender aos requisitos da NBR 13159: Sinalização horizontal viária — Termoplástico aplicado pelo processo de aspersão. Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 30°C ou inferior a 3°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação. A temperatura de aplicação do material termoplástico não deve ser inferior a 165°C e superior a 180°C. Imediatamente após a aplicação do termoplástico, as microesferas de vidro de acordo com a NBR 6831: Sinalização horizontal viária – Microesferas de vidro – Requisitos, deverão ser borrifadas e do tipo II-A. Deve-se prever a aplicação de solventes quando orientado pelo fabricante da tinta.

O fornecedor ou fabricante do termoplástico deve ser responsável pela realização dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas da norma NBR 13159.

O serviço só será aceito pela Fiscalização como executado desde que atendam simultaneamente às exigências de materiais, execução e garantias da forma a seguir:

- Materiais: Atender todas as normas técnicas correspondentes citadas acima;

- Execução: A sinalização horizontal deve garantir aderência e alto teor de cobertura. Qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, a Contratada deverá, neste caso, responsabilizar-se por refazer o trecho, sem ônus adicional para a EMAP;

- Garantias: O serviço implantado deve ser garantido contra perda da retro-refletividade ao longo da sua vida útil acima do limite estabelecido na norma NBR 14.723 - Sinalização horizontal viária.

- LIMPEZA FINAL DA OBRA

A Contratada somente iniciará a desmobilização da obra após a conclusão de todos os serviços. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término dos serviços, quando convier a EMAP. A desmobilização será em caminhão Munck.

A Contratada só poderá entregar os serviços após a autorização da Fiscalização, que dará o parecer final sobre o trabalho realizado. Será feita uma verificação no funcionamento de todas as instalações, peças e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, será substituído ou corrigido pela Contratada.

A Contratada deve executar a recomposição, nas condições originais, de todos os locais de trabalho que foram danificados. Os tapumes serão desmontados e disponibilizados à EMAP, sem ônus adicionais para a EMAP.

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados do local, às expensas da Contratada.

A Contratada deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organização, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condições de prosseguimento da obra.

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.