1	objetivo	3

2	central de resíduos DO PORTO DO ITAQUI	5

3	O PORTO DO ITAQUI	8

4	CONDIÇÕES LOCAIS	10

4.1	Ventos	10

4.2	Temperatura	11

4.3	Precipitação	12

5	METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS	12

6	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	15

6.1	Sondagem	15

7	CANTEIROS DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	16

7.1	Mobilização	16

7.2	Limpeza do Terreno	17

7.3	Canteiro de Obras	17

7.4	Operação	19

7.5	Placas padrão de obra	20

7.6	Cercamento provisório do canteiro	21

7.7	Tapume Metálico	22

7.8	Desmobilização	23

8	LOCAÇÃO DE OBRA	24

9	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	25

9.1	Implantação	25

9.2	Principais Intervenções	27

9.3	Detalhes Construtivos do abrigo de resíduos perigosos	28

10	REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS	31

10.1	Principais Intervenções	31

10.2	Implantação	31

10.3	Detalhes Construtivos do abrigo de resíduos não perigosos	33

11	PRAÇA DE RESÍDUOS	35

11.1	Principais Intervenções	35

11.2	Implantação	35

11.3	Detalhes Construtivos da Central de resíduos	37

12	PAVIMENTAÇÃO	38

12.1	Principais Intervenções	38

12.2	Implantação	38

13	PAISAGISMO E ÁREA DAS COMPOSTEIRAS	40

13.1	Principais Intervenções	40

13.2	Implantação	41

13.3	Detalhes Construtivos	41

14	CERCA E PORTÃO	42

14.1	Principais Intervenções	42

14.2	Implantação	43

14.3	Detalhes Construtivos da Cerca e do Portão	43

15	FUNDAÇÃO	43

15.1	Normas gerais aplicáveis	44

15.2	Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de fundação	44

16	ESTRUTURAS	51

16.1	Estruturas de concreto armado	51

16.2	Estruturas metálicas	60

16.3	Normas gerais aplicáveis	60

16.4	Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de estruturas metálicas	62

17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70

17.1	Normas gerais aplicáveis	71

17.2	Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de instalações elétricas	71

17.3	Documentos a serem apresentados	74

18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	78

18.1	Normas gerais aplicáveis	78

18.2	Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de instalações hidrossanitárias	79

18.3	Documentos a serem apresentados	82

19	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	95

20	Sistema de prevenção e combate a incêndio	96

20.1	Normas gerais aplicáveis	96

20.2	Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de prevenção e combate a incêndio	97

21	pontos de ancoragem e linhas de vida	103

21.1	Normas gerais aplicáveis	103

21.2	Diretrizes técnicas para elaboração dos projetos de linhas de vida e pontos de ancoragem	104

21.3	Documentos a serem apresentados	105

22	Documentação geral	106

22.1	Responsabilidade técnica	106

22.2	Projeto básico	107

22.3	Projeto executivo	107

22.4	Data Book	108

23	Testes preliminares	110

24	Operação assistida	110

25	Manutenção	112

# objetivo

O presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais e as especificações técnicas de arquitetura, de engenharia e dos equipamentos, a fim de subsidiar a elaboração dos projetos básico e executivo, da obra e dos serviços de engenharia necessários à perfeita operação da Central de Resíduos, no Porto do Itaqui, em São Luís - Maranhão.

Figura 1 - Mapa de localização da Central de Resíduos, Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Fonte: EMAP (2021).

# central de resíduos DO PORTO DO ITAQUI

- A Central de Resíduos do Porto do Itaqui está localizada na Área Primária e é destinada ao recebimento e controle para destinação de resíduos gerados nas atividades executadas EMAP no seu papel institucional de autoridade portuária. Esta área é composta por três edificações:

- Abrigo de produtos perigosos (em vermelho) (Figura 1 e 2);

- Abrigo de produtos não perigosos (em preto) (Figura 1 e 3);

- Praça de Resíduos (em laranja) (Figura 1 e 4).

- Figura 1- Anteprojeto

Figura 2- Área destinada ao abrigo de resíduos perigosos

Figura 3- Abrigo de resíduos não perigosos

Figura 4- Praça de resíduos

- Esta contratação tem o seguinte escopo:

- Projetos Básico e Executivo;

- Readequação da cerca em aço inox, com fabricação de novos perfis e aproveitamento da cerca instalada;

- Readequação dos portões e instalação de dispositivo preventivo de queda;

- Demolição do pavimento existente;

- Reforma da cobertura, acabamento e instalações do abrigo de produtos não perigosos;

- Execução de pavimento rígido;

- Execução de paisagismo;

- Execução de revestimentos interno e externos das edificações;

- Execução de cobertura metálica com revestimento em ACM para a área da praça de resíduos;

- Execução de pontos de ancoragem e linha de vida nas coberturas das edificações;

- Construção de abrigo de resíduos perigosos com cobertura metálica;

- Execução de instalações elétricas, hidros sanitárias, prevenção e combate a incêndio e especiais;

- Instalação de refletores solares;

- Fornecimento e instalação de cabine de chuveiro e lava-olhos.

- Os desenhos para entendimento da proposta fazem parte dos ANEXOS deste Anteprojeto, com a seguinte divisão:

- Planta de Arquitetura

- Planta de dispositivos elétricos

- Planta de encaminhamento de tubulação de água potável e acessórios

- Planta de encaminhamento de drenagem

- Planta de pavimentação

- Detalhe dos Portões

- Planta de equipamentos de combate e incêndio

É parte integrante deste escopo o projeto e a execução da das obras do Canteiro de Obras, arquitetura, estruturais e os todos os projetos complementares: elétrico (com luminotécnico), , aterramento, hidráulico, drenagem predial, pavimentação, sinalização vertical e horizontal (inclusive caminho seguro, rota de fuga) e drenagem pluvial (superficial e profunda); sistema de combate a incêndio; projetos isométricos, linhas de vida e ponto de ancoragem nos prédios e demais disciplinas constantes no Anteprojeto de Engenharia.

# O PORTO DO ITAQUI

O Porto do Itaqui, localizado na cidade de São Luís, Região Leste do Estado do Maranhão, integra o Complexo Portuário de São Luís, com os Terminais de Ponta da Madeira, da Vale, da Alumar, do Porto Grande e de Ferryboat da Ponta da Espera e do Cujupe (sendo estes dois utilizados para travessia da Baía de São Marcos). O início de sua operação ocorreu no ano de 1972, e desde então foram realizadas diversas obras de ampliação, como a construção dos berços 101 e 103, em 1976, dos berços 104 e 105, em 1994, dos berços 106 e 107, em 1999, do berço 108 em 2008 e em fase de execução o berço 99, com previsão de termino em 2022.

O Porto foi administrado pela Companhia Docas do Maranhão (Codomar), subordinada ao Governo Federal, de 1973 até 2001, quando foi então delegado ao Estado do Maranhão. Atualmente, o Porto é administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), vinculada ao governo estadual.

A figura a seguir mostra a localização do Porto do Itaqui em relação ao território brasileiro.

Figura 6 – Localização do Porto do Itaqui no território brasileiro.

Fonte: EMAP (2020).

As principais cargas movimentadas atualmente pelo Porto do Itaqui são: granéis sólidos (soja, farelo de soja, arroz, trigo, fertilizantes, cobre, antracita, calcário), granéis líquidos (GLP, óleo vegetal, derivados de petróleo e álcool), carga geral solta (alumínio, fluoreto e trilhos) e cargas de projeto (trilhos para ferrovia)

# CONDIÇÕES LOCAIS

Neste capítulo é apresentada a caracterização das condições locais no Porto do Itaqui.

## Ventos

A velocidade do vento é praticamente constante ao longo do ano, com mínima de 6 nós e máxima de aproximadamente 8 nós. Durante o segundo semestre do ano, principalmente entre outubro e novembro, ocorrem os ventos mais intensos.

O vento predominante é o Nordeste, com frequência média de 46%, seguido do vento Leste, com frequência de 10%.

A média mensal de ventos na região marítima do Itaqui, de acordo com dados obtidos pela DHN (Diretoria Hidrográfica de Navegação), é apresentada a seguir.

| Mês | N (%) | NE (%) | L (%) | SE (%) | Outras direções (%) | Calmaria (%) | Intensidade Média do Vento (nós) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 5 | 46 | 9 | 2 | 9 | 29 | 7,2 |
| Fevereiro | 5 | 32 | 8 | 2 | 19 | 34 | 7 |
| Março | 6 | 32 | 9 | 2 | 10 | 41 | 6,8 |
| Abril | 10 | 28 | 9 | 2 | 9 | 42 | 6,4 |
| Maio | 4 | 32 | 11 | 5 | 9 | 39 | 6 |
| Junho | 5 | 35 | 12 | 5 | 12 | 31 | 6,2 |
| Julho | 4 | 43 | 14 | 3 | 9 | 27 | 6,4 |
| Agosto | 5 | 55 | 12 | 2 | 6 | 20 | 7 |
| Setembro | 5 | 63 | 10 | 1 | 9 | 12 | 7,5 |
| Outubro | 5 | 65 | 10 | 1 | 8 | 11 | 7,8 |
| Novembro | 5 | 63 | 7 | 1 | 10 | 14 | 7,6 |
| Dezembro | 5 | 59 | 9 | 1 | 8 | 18 | 7,2 |

Tabela 1 – Frequência média mensal de ventos.

Adicionalmente, na Tabela 2 é possível observar uma frequência na casa de 1% para ventos acima de 17 nós.

| Beaufort | Velocidade | Frequência |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 a 6 nós | 39% |
| 3 | 7 a 10 nós | 31% |
| 4 | 11 a 17 nós | 15% |
| 5 | 18 a 21 nós | 1% |

Tabela 2 – Frequência de ventos, por velocidade.

## Temperatura

A temperatura varia ao longo do ano entre 23ºC e 31ºC, situando-se normalmente em torno de 27º.

## Precipitação

A região está localizada dentro de um padrão climático de regiões equatoriais tropicais, com volumes de chuvas mais intensas entre os meses de novembro a junho, e relativa estiagem entre junho e setembro. Os índices de pluviosidade média em São Luís variam de acordo com a Tabela 3.

| Mês | Precipitação média mensal (mm) | Média de dias com chuva | Mês | Precipitação média mensal (mm) | Média de dias com chuva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 156,3 | 14 | Julho | 110,6 | 17 |
| Fevereiro | 269,3 | 20 | Agosto | 36,2 | 12 |
| Março | 415,5 | 23 | Setembro | 7,1 | 6 |
| Abril | 416,2 | 23 | Outubro | 3,6 | 2 |
| Maio | 317,7 | 24 | Novembro | 19,6 | 3 |
| Junho | 154,8 | 23 | Dezembro | 45,9 | 6 |

Tabela 3 – Precipitação média mensal em São Luís/MA.

# METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

Para garantir a qualidade no desenvolvimento dos serviços descrito acima, a CONTRATADA deverá seguir os passos abaixo:

- Realizar os levantamentos de campo que julgar necessário para elaboração dos projetos, tais como: mensurações, inventários ou qualquer outro tipo de levantamentos necessários à elaboração dos estudos/projetos.

- Consultar o Arquivo Técnico da EMAP:

- Sobre projetos/estudos que possam auxiliar na elaboração dos serviços;

- Sobre contratações semelhantes já realizadas, com objetivo de se alimentar com relação a possíveis falhas e quando houver quantificá-las.

- Participar da reunião de Entendimento de Escopo/Intermediária de modo a qualificar as premissas de projeto;

- Elaborar um plano Gerenciamento de Risco do Projeto e da execução da obra contendo: Identificação dos Riscos numa visão macro; Análise qualitativa: priorizando os riscos identificados; Análise Quantitativa: analisando numericamente o efeito dos riscos e planejar as respostas aos riscos, melhorar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto;

- Elaborar o Projeto e apresentar propostas metodológicas para construção e desenhos técnicos necessários, incluindo maquete eletrônica das propostas a nível de projeto básico e maquete eletrônica do projeto executivo;

- Submeter a aprovação do Projeto Básico à EMAP (Fiscalização e usuários fim) em reuniões intermediárias e realizar melhorias solicitadas, quando pertinente;

- Elaborar Lista de Desenhos, com descrição dos mesmos, tanto no Projeto Básico, quanto no Projeto Executivo. Este item é obrigatório para o avanço de Fase.

- Submeter a aprovação da Fiscalização e demais setores da EMAP (em reuniões intermediárias) as propostas do Projeto Básico e realizar melhorias solicitadas pela fiscalização e demais clientes;

- O Projeto Executivo deve detalhar, no mínimo, os seguintes documentos:

- Projeto estrutural;

- O Projeto Executivo deve apresentar toda a documentação necessária para a construção:

- Memorial de Cálculo;

- Entrega de  Data Book conforme a seguir: Relatórios Fotográfico do levantamento de campo; topografias e sondagens de confirmação; Pranchas e documentação técnica do Projeto Básico georeferenciados no SIRGAS 2000; Pranchas e documentação técnica do Projeto Executivo georeferenciados no SIRGAS 2000, Documentação Técnica referente aos Laudos; Os certificados e outros documentos de origem externa deverão ser entregues na forma em que foram recebidos e em caso de estarem em outro idioma os mesmos deverão ser traduzidos para o idioma Português do Brasil; entregar cópias das ARTs e RRTs produzidas. Os relatórios acima mencionados deverão ser estruturados de forma didática e em língua Portuguesa, indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcançados informando, principalmente, as correções efetuadas. Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo “AZ” de 2 pinos com capa em PVC na cor branca, com indicações de conteúdo na capa e no dorso, em padrão definido previamente. Cada pasta deverá conter uma folha de rosto com índice. Deverá ser elaborado um índice geral e anexado na primeira pasta do DATA BOOK”. Toda documentação composta no “Data Book” em meio físico, após aprovação e assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisável, a fim de transformar em meio Digital (gravação em CD ou DVD). A CONTRATADA deverá entregar toda documentação técnica em dwg e ifc ao fiscal do contrato, através do protocolo da EMAP.

- Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA, deverão, após devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- Papel – 01 cópia (ou formato menor caso esteja especificado) – devendo apresentar assinatura do profissional responsável pelo Projeto, com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisão Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA;

- Arquivo magnético (AutoCad-2010, Revit-2010, .ifc; office) – em CD com capacidade compatível com o tamanho do (s) arquivo (s);

- Arquivo de plotagem (PLT) – em CD com capacidade compatível com o tamanho do (s) arquivo (s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

- A CONTRATADA deverá disponibilizar os Projetos e seus projetistas para participarem das análises críticas/verificações e reuniões intermediárias realizadas junto a um técnico próprio EMAP;

- A CONTRATADA deve atender fielmente as solicitações registradas em RAP – Relatório de Análise de Projeto sem ônus para a EMAP, desde que não figure mudança de escopo ou em caso de não atendimento que o mesmo seja tecnicamente justificável;

- Apresentar o projeto em reuniões intermediárias de desenvolvimento, validação ou qualquer outra que se fizer necessária, junto à fiscalização e ao cliente;

- Fornecer ART ou RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica) abrangendo a elaboração de todos os estudos, documentos e projetos desenvolvidos (por especialidade);

- Fornecer documento comprobatório de doação de autoria para cada fase de estudo/projeto para a EMAP (Projeto Básico, Projeto Executivo.)

- Realizar as alterações, se necessário à execução da Obra, solicitadas pelos respectivos órgãos competentes e/ou técnicos EMAP, mesmo após a entrega do Projeto.

- Entregar os estudos e projetos a EMAP, mediante documento comprobatório de recebimento;

- Dar suporte, à EMAP, ao processo de licenciamento ambiental e autorização junto ao Corpo de Bombeiros.

# ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Após a conclusão da etapa de estudos e simulações, na qual foi possível definir as localizações e as definições do layout do abrigo de resíduos perigosos, foram realizadas avaliações de estudos geotécnicos realizados próximo a região da edificação, os quais, na etapa de anteprojetos, têm como objetivo o reconhecimento do entorno e do solo existentes no local.

## Sondagem

A investigação dos solos para projetos de fundações de estruturas é usualmente realizada mediante sondagens que permitem conhecer a variação da resistência do solo com a profundidade por meio de descrições e índices das diversas camadas.

Para a realização das sondagens, foram seguidas as orientações da NBR 6484 - Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio (Standard Penetration Test – sondagem à percussão, em português).

Para tanto, o método de reconhecimento do subsolo adotado consiste na execução de furos no terreno coletando amostras semideformadas de metro a metro com o auxílio do amostrador padrão de Ø = 2”. A cravação no solo inicia após a perfuração de um metro com o trado concha de Ø = 4” e o ensaio de penetração se dá por meio de um peso de 65 kg solto sucessivamente em queda livre a uma altura de 75 cm em cima de uma haste com o amostrador padrão acoplado, cravando 45 cm, subdivididos em três etapas de 15 cm, estabelecendo uma relação que resulta na resistência expressa em números de SPTs.

A Tabela a seguir apresenta as coordenadas dos pontos de sondagem realizados no local da implantação do empreendimento.

| Pontos de sondagem | Coordenadas UTM (N) | Coordenadas UTM (E) |
| --- | --- | --- |
| SP02 | 9.715.064,544 | 570.235,879N |

Tabela 4 - Coordenadas dos pontos de sondagem

Fonte: Gerência de Projetos GEPRO/EMAP (2021)

Foi considerado nos custos uma equipe de sondagem para confirmação das características geotécnicas do solo nos locais de implantação do abrigo de resíduos perigosos.

A localização dos pontos de sondagem dos empreendimentos e seus respectivos boletins fazem parte do ANEXO.

# CANTEIROS DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será instalado um canteiro para apoio a obra canteiro. Deverão ser seguidas as diretrizes a seguir para sua instalação:

## Mobilização

É de responsabilidade da Contratada mobilizar todos os equipamentos, máquinas, utensílios, ferramentas e mão-de-obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, bem como tapumes, sinalizações, cercas, instalações provisórias de sanitários etc.

Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e ferramentas necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local.

A Contratada será responsável por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles e/ou por eles.

## Limpeza do Terreno

É integrante deste escopo a completa limpeza do terreno, além de remoção de totalidade do material produzido por esta operação, atendendo disposto na legislação, normas ou diretrizes ambientais. Será procedida, obrigatoriamente, no decorrer da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a ser produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido acumulados no terreno.

Não é permitida a queima de materiais provenientes da limpeza do terreno.

Não será permitida a permanência de entulhos resultantes da execução dos serviços em áreas adjacentes ao canteiro, ou em locais que causem prejuízo ao deslocamento, ou a drenagem natural.

Antes do início da obra haverá limpeza do terreno (local da obra), incluso retirada de todo e qualquer material existente no local de forma a deixar o terreno livre para locação da Obra.

## Canteiro de Obras

Este documento visa orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessários à mitigação de efeitos ambientais negativos oriundos da instalação, operação e desmobilização do canteiro de obras. Visam também orientar o dimensionamento, localização e detalhamento de equipamentos sanitários e outros no sentido de garantir a qualidade ambiental.

A Contratada deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

O canteiro será implantado em local estratégico para execução dos serviços e de acordo com a localização indicada pela Fiscalização.

É de responsabilidade da Contratada a elaboração do layout do canteiro, ficando a seu critério o posicionamento dos elementos componentes e sua construção deve seguir os padrões exigidos pelas concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-18). Fica a cargo da Fiscalização aprovar previamente o layout do canteiro.

O layout de canteiro elaborado pela Contratada deverá incluir os itens de proteção e segurança contra roubo, bem como proteção, higiene e segurança dos trabalhadores de acordo com a legislação trabalhista e NR´s em vigor.

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalações hidrossanitárias e elétricas existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra.

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA toda infraestrutura que necessitar para a instalação de água e energia para o referido Canteiro.

A Contratada deverá instalar os canteiros de obras no local onde serão realizados os serviços. No canteiro de obra, a Contratada, se instalará em contêineres do tipo escritório, conforme indicado em planilha orçamentária sintética.

O dimensionamento dos banheiros químicos deverá ser em função do número de operários.

As instalações elétricas provisórias e entrada de energia, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, deverão obedecer a todas as normas, posturas, regulamentos e determinações da Concessionária local e nos casos omissos, obedecerão às correspondentes Normas da ABNT e Resolução ANEEL.

Devem ser consideradas, ainda, as seguintes medidas:

- Disciplinar e destinar as águas superficiais de forma ambientalmente correta;

- As instalações de canteiro deverão atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – N. º3.733/20.

- Quando instalado o canteiro e instalações provisórias devem ser apresentados os Laudo de Aterramento dos containers assinado por profissional capacitado e habilitado.

O canteiro de obras deverá dispor das seguintes estruturas:

- Instalações Elétricas.

- Contêineres para guarda de materiais e equipamentos;

- Placas de sinalização e segurança, indicando práticas seguras, áreas de armazenamento e disposição de resíduos quando ocorrer etc.;

- Quadro de Gestão a vista com indicadores relativos à Obra;

- Banheiros Químicos;

- Placas de identificação e sinalização da Obra.

- Área para forma, concreto e armação.

Será a critério da contratada a logística para alimentação de seus colaboradores. Podendo ser através de deslocamento até o restaurante mais próximo.

Todos os custos relativos à instalação dos canteiros serão de responsabilidade da Contratada.

## Operação

As condições de sinalização de fluxo de veículos e de pedestres devem ser cuidadosamente planejadas.

As áreas em obras serão devidamente isoladas com tela plástica, de malha 5mm e tábuas de madeira pinus, mista ou equivalente da região, a fim de impedir a circulação de carros e pessoas no local. Deverá haver sinalização noturna com lâmpadas no local isolado.

A disponibilidade de água para o consumo humano deve ser potável e de responsabilidade da Contratada.

As despesas provenientes do consumo de água para a obra, esgoto e energia, durante todo o período da construção estendendo–se até a data da entrega, serão de inteira responsabilidade da EMAP, exceto os custos com a infraestrutura de implantação.

Citam–se, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental a serem consideradas:

Os serviços de limpeza e conservação dessas instalações, durante o período contratual, serão de responsabilidade da Contratada.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartáveis, papeis, plásticos, etc.) deverá ser acondicionado em recipientes de plásticos ou lixeiras industriais. Os resíduos citados serão destinados para local ambientalmente correto, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo da Contratada.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverá ser planejado de maneira racionalizada para que os serviços possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado pela própria Contratada.

Um fato bastante relevante é que a Contratada deverá se organizar de modo a atender a necessidade de execução dos serviços de forma a causar o mínimo de interferência nas demais atividades paralelas que estarão sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a programação das equipes para trabalho em horários diferentes

A critério da Contratada as 4 horas do sábado poderão ser distribuídas durante a semana desde que atenda as seguintes premissas:

- Não tenha turno de Trabalho superiores a 5h contínuas;

- Não tenha turno de Trabalho que inicie antes das 5h da manhã ou termine após às 22h da noite.

## Placas padrão de obra

A placa para sinalização de obra será em aço galvanizado e deverá ser montada em cavalete metálico quadrado, de 1 m de lado. Ambos os serviços/insumos são de específica responsabilidade da CONTRATADA.

A base da placa terá os pés de apoio em madeira, sendo 1 metro enterrado no solo, com chapa de aço galvanizado e moldura em madeira fixada com pregos.

A (s) placa (s) da obra deverá (ão) ser colocada (s) em locais bem visíveis definidos pela Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido, nas dimensões indicadas em especificação própria de acordo com exigências e normas do CREA/MA ou CAU/MA. Sempre obedecendo ao padrão de cor, tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo da Contratada de acordo com a sua planilha orçamentária.

A placa da obra, conterá as seguintes indicações:

- Nomes dos responsáveis técnicos;

- Especificação da obra, conforme modelo de placa já adotado e padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária;

- Valor dos recursos aplicados;

- Informações de convênios.

O modelo contendo dimensões e forma será conforme figura a seguir.

Figura 7: Placa de Identificação da obra

Fonte: EMAP (2021)

O modelo contendo dimensões e forma será fornecida pela EMAP e informado a Fiscalização.

## Cercamento provisório do canteiro

O cercamento provisório será usado para dividir o tráfego de pedestres do tráfego da obra. Os tapumes poderão ser usados para fazer essa divisão, devem ser utilizados para cercar o perímetro das obras (sempre que possível) que acontecerão no local. Serão empregados, de forma contínua e encostando no solo, tapumes metálicos nas áreas externas e tapumes de chapa de madeira compensado nas áreas internas.

A sustentação das chapas ou placas deverá ser feita por elementos de madeira ou metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto. A vedação lateral deverá ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou detritos retirados das ações ocorridas ao longo da obra.

Tanto as chapas de vedação quanto os elementos de sustentação deverão ser externamente pintados de branco, podendo ser aplicada caiação, visando facilitar a manutenção do tapume, de forma rápida e a baixo custo. Deverá ser procedida manutenção permanente, seja da estrutura, seja da pintura, devendo ser reparadas ou substituídas quando apresentarem deterioração. Deve-se garantir a limpeza e visibilidade do tapume durante toda a obra.

As pranchas deverão ser colocadas em sequência e em número suficiente para fechar completamente o local. A Contratada é responsável pela pintura, transporte e manutenção dos tapumes. Os tapumes deverão apresentar-se sempre limpos e pintados.

## Tapume Metálico

As telhas/chapas metálicas deverão ser colocadas em sequência e em número suficiente para fechar completamente o local. Junto às interseções o tapume deverá ter altura mínima de 2,20 m e máxima de 3,00 m do alinhamento da construção da via transversal, para permitir visibilidade aos veículos. Além disso, deverão estar acompanhadas de dispositivos luminosos de luz fixa.

Para serviços noturnos, devem-se utilizar dispositivos luminosos de luz intermitente ou fixa, dependendo da periculosidade do local, bem como da duração dos trabalhos e facilidade de implantação dos mesmos dispositivos. A sinalização poderá ser constituída por lanternas "pisca-pisca" específicas para esse tipo de sinalização ou, simplesmente, por baldes plásticos de cor vermelha ou amarela, no fundo dos quais se adapta um soquete de porcelana, destinado a receber a lâmpada.

À distância entre dois sinalizadores contíguos não deve ultrapassar 10 metros, e a ligação elétrica deverá ser em paralelo. A cada 50 metros de tapume deverão ser colocados placa de identificação “CUIDADO OBRAS” de acordo com padrão visual preestabelecido, como a seguir.

Figura 8: Placa de Sinalização.

Fonte: EMAP (2021)

Os tapumes devem se apresentar com a sinalização em permanente estado de funcionamento, de modo a manter a segurança do tráfego, noturno e diurno, de pedestres e veículos.

## Desmobilização

Após a finalização dos serviços no local, os canteiros específicos poderão ser desmobilizados. O Canteiro Geral só poderá ser desmobilizado após a entrega final da obra e aceite da Fiscalização.

Para desmobilização, todas as normas de segurança e proteção ao meio ambiente deverão ser seguidas para evitar acidentes e/ou impactos ambientais. Assim deverão ser desmobilizados/desmontados:

  - Tapumes e cercas metálicas;

  - Containers;

  - Sanitários já devidamente limpos;

  - Construções provisórias;

  - Instalações elétricas e hidrossanitárias provisórias;

  - Máquinas e Equipamentos;

  - Demais elementos.

Todo o material retirado e entulho remanescente deverão ser destinados pela Contratada, as suas custas, para local ambientalmente correto.

Deverão ser recuperados os pavimentos, canteiros e demais elementos que tenham sido desgastados ou danificados pela instalação e operação dos canteiros de obras, recompondo, dessa forma, o estado original desses elementos.

Findado o Contrato, as benfeitorias realizadas na área disponibilizada serão devolvidas a EMAP ou demolidas pela CONTRATADA a critério da CONTRATANTE.

# LOCAÇÃO DE OBRA

A execução de gabarito a contratada responsável pela construção da unidade deverá fornecer as cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico. A CONTRATADA responsável pela construção da unidade assumirá total responsabilidade pela locação da obra. Os serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo:

- Locação da obra;

- Locação de elementos estruturais;

- Locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- Transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- Levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;

- Verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;

- Quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação.

# CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

## Implantação

O abrigo de resíduos perigosos é uma edificação destinada ao recebimento de resíduos classificados como Classe I, sólidos ou líquidos.

A edificação possui uma área construída de 64,25m², incluso área coberta e rampa de acesso.

A edificação é composta por:

- Dois ambientes destinados ao recebimento de materiais CLASSE I;

- Dois tanques de concretos destinado a contenção de material Classe I;

- Tampas metálicas com resistência ao trânsito de pessoas;

- Uma cobertura metálica com revestimento em ACM;

- Dois portões metálicas (160x210);

- Sistema de canaletas;

- Instalações elétricas a prova de explosão;

- Instalações de refletores solares de 50w para iluminação externa;

- Instalação de luminárias e interruptores a prova de explosão;

- Instalação de ponto de tomada a prova de explosão;

O nível do piso externo da edificação deverá estar na cota acabada de +0,125m acima do nível do terreno.

O nível dos ambientes destinados ao recebimento de material classe I deverão estar cota acabada de +0,100m acima do nível do terreno.

## Principais Intervenções

As principais intervenções estão listadas a seguir:

- Limpeza e preparo do terreno;

- Locação de obra;

- Execução de escavação;

- Execução de fundação direta;

- Execução de Superestrutura;

- Execução de cobertura;

- Execução de cobertura metálica com revestimento em ACM e sistema de drenagem;

- Execução de revestimento externo e interno;

- Execução de portões;

- Execução de tanques em concreto;

- Execução de tampa metálicas;

- Execução impermeabilização;

- Execução de instalações Elétricas a prova de explosão;

- Execução de Pavimentação com pintura de piso;

- Execução de corrimão;

- Instalações de refletores a base de energia solar;

- Execução de sinalização externa;

- Execução de drenagem;

- Instalação de cabine com chuveiro e lava-olhos;

- Instalação de sistema de extintores portáteis.

## Detalhes Construtivos do abrigo de resíduos perigosos

### Piso

O revestimento do piso deverá ser executado com pintura epóxi.

### Revestimento interno

O revestimento interno especificado para a edificação deverá ser executado em tinta epóxi.

### Revestimento externo

O revestimento externo deverá para a edificação deverá ser executado em textura acrílica

### Teto

O teto da edificação será revestido em gesso desempenado.

### Impermeabilização

Todos os ambientes em contato com o solo deverão ser impermeabilizados, inclusive as paredes até uma altura de 1 (um) metro.

### Instalações elétricas

As instalações elétricas da edificação serão aparentes e deverão ser executadas de em material a prova de explosão: tubos, conduletes, conexões, luminárias, massa seladora, etc.

Os dispositivos elétricos a serem instalados deverão obedecer ao anteprojeto elétrico presente em anexo

### Instalações hidráulica

Os dispositivos hidráulicos a serem instalados deverão obedecer ao anteprojeto hidráulico presente em anexo

### Portões

A edificação contará com dois portões metálicos com dimensões de 160x210m com ferrolho e cadeado.

### Tanques

A edificação possuirá dois tanques para contenção de material líquido classe I. Os tanques deverão ser impermeabilizados e possuir controle de fissuração do concreto.

As tampas metálicas deverão ser dimensionadas com peso adequado, permitindo a para retirada manual por uma pessoa.

### Cobertura Metálica

A cobertura metálica deverá possuir pintura eletrostática executada em fábrica, revestimento externo da cobertura deverá ser executado em ACM e sistema de drenagem conectado com a rede de drenagem a ser construída.

A telhas deverão ser trapezoidais em aço zincado com a devida fixação na estrutura metálica.

### Sistema de combate a incêndio com extintores portáteis

O sistema de combate a incêndio deve seguir as recomendações da NBR 12693 e às exigências do CBM-MA.

### Pavimentação externa

A pavimentação externa deverá ser feita em concreto armado resistente ao tráfego de pessoas e equipamentos com a devida aplicação da pintura de piso.

# REFORMA DO ABRIGO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

## Principais Intervenções

As principais intervenções estão listadas a seguir:

- Locação de obra;

- Demolição de argamassa;

- Retirada da impermeabilização da cobertura;

- Execução de impermeabilização da cobertura;

- Execução de cobertura metálica;

- Reforma do teto da edificação;

- Execução de instalações elétricas aparentes;

- Execução de rampa com corrimão;

- Reforma dos dois portões da edificação;

- Instalações de refletores a base de energia solar;

- Execução de drenagem.

## Implantação

O abrigo de resíduos não perigosos é uma edificação destinada ao recebimento de resíduos classificados como Classe II.

A edificação possui uma área construída de 60,65m², incluso área coberta e rampa de acesso.

Atualmente, a edificação é composta por:

- Dois ambientes destinados ao recebimento de materiais CLASSE II;

- Dois portões metálicos (120x210);

- Cobertura impermeabilizada.

## Detalhes Construtivos do abrigo de resíduos não perigosos

### Piso

Não será executado alterações no piso interno da edificação.

### Revestimento interno

Não será executado alterações no revestimento interno da edificação.

### Revestimento externo

O revestimento externo para a edificação deverá ser executado em textura acrílica

### Teto

A pintura do teto da edificação deverá ser removida com a posterior execução de gesso desempenado e pintura PVA/ACRILICA.

### Impermeabilização

A cobertura da edificação deverá ser revestida com manta asfáltica com a devida proteção mecânica.

Durante a execução da impermeabilização, deverá ser realizada o revestimento com manta asfáltica e rufo da área interna da platibanda.

### Instalações elétricas

As instalações elétricas da edificação serão aparentes e deverão ser executadas de em material metálico: tubos de aço galvanizado leve, conduletes e conexões.

Os dispositivos elétricos, inclusive os refletores solares, a serem instalados deverão obedecer ao anteprojeto elétrico presente em anexo

### Portões

Os dois portões da edificação deverão ser removidos do local, substituídas as dobradiças e reinstalados no local de maneira adequada.

### Cobertura

A cobertura será executada em trama de aço galvanizado com telhamento trapezoidal em aço zincado com a devida fixação na estrutura metálica.

### Pavimentação externa

A pavimentação externa deverá ser feita em concreto armado, com a construção de rampa de acesso e escada, resistente ao tráfego de pessoas e equipamentos com a devida aplicação da pintura de piso.

# PRAÇA DE RESÍDUOS

## Principais Intervenções

As principais intervenções estão listadas a seguir:

- Execução de revestimento externo (pintura e revestimento cerâmico);

- Execução de cobertura metálica com revestimento em ACM com sistema de drenagem;

- Execução de instalações elétricas aparentes;

- Execução da drenagem;

- Instalações de refletores a base de energia solar;

## Implantação

A praça de resíduos é a área destinada a alocação de caçambas estacionárias que armazém os resíduos gerados durante a atividade da EMAP.

A edificação possui uma área construída de 76,97m².

Atualmente, a edificação é composta por:

- Piso de alta resistência

- Sistema de canaletas e drenagem de piso;

- Pilares em concreto armado destinada instalação da cobertura metálica;

- Execução parcial do revestimento externo;

- Execução de cobertura metálica com revestimento em ACM e sistema de drenagem;

## Detalhes Construtivos da Central de resíduos

### Piso

Não será executado alterações no piso interno da edificação.

### Revestimento interno/externo

Será executado revestimento cerâmico e pintura com textura acrílica conforme demonstrado no anteprojeto arquitetônico.

### Instalações elétricas

As instalações elétricas da edificação serão aparentes e deverão ser executadas de em material metálico: tubos de aço galvanizado leve, conduletes e conexões.

Os dispositivos elétricos, inclusive os refletores solares, a serem instalados deverão obedecer ao anteprojeto elétrico presente em anexo

### Cobertura Metálica

A cobertura metálica deverá possuir pintura eletrostática executada em fábrica, com revestimento externo em ACM e sistema de drenagem conectado com a rede de drenagem presente na região.

A telhas deverão ser trapezoidais em aço zincado com a devida fixação na estrutura metálica.

A cobertura metálica deverá ser instalada nos pilares já executados, em que a solução estrutura para conexão entre os elementos de concreto e os perfis metálicos da cobertura deverão ser projetados pela empresa contratada.

A contratada deverá respeitar o pé direito e as dimensões especificadas no anteprojeto arquitetônico.

# PAVIMENTAÇÃO

## Principais Intervenções

As principais intervenções estão listadas a seguir:

- Escavação;

- Demolição de pavimento intertravado, concreto e argamassa;

- Execução de pavimento rígido;

## Implantação

A atual pavimentação da praça de resíduos é composta por diferentes pavimentos: argamassa, pavimento intertravado, e concreto armado.

O objetivo do projeto é a substituição desses pavimentos por um elemento concreto em concreto armado com 8% de microssílica, fck 35MPA e a devida execução de juntas e barras de transferências.

O pavimento em concreto deverá resistir ao trânsito de veículos e operação de equipamentos.

# PAISAGISMO E ÁREA DAS COMPOSTEIRAS

## Principais Intervenções

As principais intervenções estão listadas a seguir:

- Escavação;

- Plantio de gramado e fornecimento de terra preta;

- Execução de canteiro em alvenaria;

- Plantio de plantas ornamentais;

- Fabricação e instalação de placas em concreto para execução do passeio;

- Execução de área elevada para compoteiras;

- Execução de instalações hidráulicas;

## Implantação

A atual pavimentação da praça de resíduos é composta por diferentes pavimentos: argamassa, pavimento intertravado, além de solo inadequado ao plantio de gramas e mudas.

Os objetivos dos projetos é a retirada do material inadequado, fornecimento e espalhamento de terra preta, plantio de gramado, execução de canteiros, fornecimento e plantio de plantas ornamentais; instalação de placas de concreto para execução dos passeios e a construção de área elevada a instalação de composteiras.

## Detalhes Construtivos

### Fornecimento e espalhamento de Terra Preta

O solo disposto no terreno deve ser substituído por terra preta adequada ao plantio de gramado. As espessuras mínimas da camada de terra preta devem obedecer ao seguinte critério:

- Área de canteiro: 50cm

- Área de gramado: 10cm

O espalhamento da terra preta deve ser de modo adequado, com o devido nivelamento da camada.

### Plantio de gramado e plantas ornamentais

O plantio de grama e as plantas ornamentais deve seguir aos quantitativos presentes no anteprojeto de paisagismo e pavimentação em anexo.

### Execução de área elevada para composteiras

O pavimento destinado área destinada às composteiras deverá ser feito em concreto armados.

Nesse local deverá ser executado um elemento de alvenaria com patamar nivelado, revestimento em argamassa e pintura, para disposição das composteiras a uma altura mínima de 50cm em relação ao piso.

O fornecimento das composteiras não estão inclusas nesta contratação.

### Instalações hidráulicas

Os tubos da rede hidráulica deverão ser enterrados no pavimento, respeitando a espessura mínima da camada de solo de 50 cm.

Deve ser garantido o abastecimento do ponto de água com torneira em jardim para a oficina, que é a instalação que está ao lado da central de resíduos.

# CERCA E PORTÃO

## Principais Intervenções

As principais intervenções estão listadas a seguir:

- Retirada da atual cerca

- Instalação de cerca em inox com aproveitamento da cerca existente conforme dimensões no anteprojeto em anexo;

- Fabricação e instalação de portão com trilhos;

- Instalação de portão com aproveitamento do portão existente;

- Instalação de dispositivo antiqueda

## Implantação

As dimensões dos portões e cercas estão especificas no anteprojeto hidráulico e no anteprojeto arquitetônico em anexo.

## Detalhes Construtivos da Cerca e do Portão

### Cerca de aço inox

As cercas de aço inox deveram ser fabricadas com o mesmo material existente na atual cerca que compõe a praça de resíduos

A fixação da cerca deverá ser feita com parafusos em aço inox.

### Pintura Superficíes metalicas

As superfícies metálicas, exceto as cercas em aço inox, deveram ser revestidas com tinta epoxídica com no mínimo duas demãos.

### Dispositivos contra quedas

Deveram ser fabricados e instalados quatro dispositivos contra a queda dos portões conforme especificados no anteprojeto dos portões.

# FUNDAÇÃO

Nos itens a seguir, são apresentados os requisitos mínimos para a disciplina de fundação, as quais deverão ser consideradas pela CONTRATADA na elaboração do projeto básico e executivo das fundações do abrigo de produtos perigosos.

## Normas gerais aplicáveis

O projeto de fundação deverá ser elaborado em conformidade com as NBRs cabíveis e vigentes, as quais são apresentadas a seguir:

- NBR 8036: Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios – Procedimento.

- NBR 6484: Solo – Sondagens de simples reconhecimentos com SPT – Método de ensaio.

- NBR 6502: Rochas e solos.

- NBR 9820: Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência em furos de sondagem – Procedimento.

- NBR 9603: Sondagem a trado – Procedimento.

- NBR 6489: Prova de carga direta sobre terreno de fundação.

- NBR 6122: Projeto e execução de fundações.

- NBR 6118: Projeto de estrutura de concreto – Procedimento.

## Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de fundação

De acordo com as sondagens realizadas nos locais de implantação dos empreendimentos, recomenda-se que as fundações sejam, preferencialmente, do tipo direta (sapatas/radier).

Ademais, caberá à CONTRATADA verificar, in loco, e de acordo com os boletins de sondagem em ANEXO, se todas as fundações poderão ser do tipo direta; caso seja verificada a necessidade de fundações indiretas, a CONTRATADA deverá considerar os itens para dimensionamento apresentados a seguir, assim como apresentar à CONTRATANTE os fatos que comprovem tal necessidade.

### Dimensionamento

Para o dimensionamento das fundações, a CONTRATADA deverá considerar, no mínimo, os itens indicados a seguir:

- Ação da carga permanente: estrutura, infraestrutura, esquema das cargas e reações de apoio.

- Ação da carga acidental: reações de apoio máximas e mínimas.

- Cálculo das combinações das reações verticais: reações máximas e mínimas.

- Forças horizontais longitudinais: vento, temperatura, retração, empuxo de terra e protensão.

Fundação direta

Para o dimensionamento das fundações diretas (sapatas/radier), a CONTRATADA deverá observar, ainda, os itens listados:

- Verificar as tensões no solo. Cabe ressaltar que a tensão de borda poderá ser até 30% maior que a tensão média, sendo esta obrigatoriamente menor que a tensão máxima admissível.

- Considerar o dimensionamento das sapatas no sentido longitudinal e transversal e o efeito de punção.

De acordo com o exposto anteriormente, caso a CONTRATADA verifique que o solo não possui capacidade de suporte adequado para o uso de fundação direta, deverá ser previsto por ela o uso de fundação indireta, sobre estacas. Para tal, deverão ser considerados, no mínimo, os requisitos descritos a seguir.

Fundação sobre estacas

Para o dimensionamento das fundações indiretas (estacas) a CONTRATADA deverá considerar, no mínimo, os itens a seguir:

- Avaliar as cargas atuantes em cada estaca do conjunto sob o efeito das cargas normais máximas e mínimas e em momentos concomitantes.

- As estacas não devem ser consideradas como biarticuladas.

- Considerar a influência do solo no cálculo dos esforços.

- Considerar que o esforço horizontal máximo na cabeça da estaca vertical deverá ser limitado a 5% de sua capacidade máxima de compressão. Caso esses valores sejam excedidos, deverão ser utilizadas estacas inclinadas para o aumento da capacidade de absorção desses esforços.

- Efetuar o cálculo dos comprimentos das estacas através de processos consagrados, como Aoki-Veloso ou Decourt-Quaresma, sendo o comprimento mínimo igual a 7,00 metros.

- Efetuar o dimensionamento dos blocos das estacas nas direções longitudinal e transversal.

- Realizar o dimensionamento estrutural da estaca adequado, de acordo com o item 7.8 da NBR 6122, considerando as cargas admissíveis descritas na norma.

- Considerar a excentricidade de aplicação de cargas conforme a NBR 6118.

- No caso de adoção de estacas metálicas, além das recomendações descritas anteriormente, a CONTRATADA deverá prever o encamisamento do perfil com concreto, no mínimo, até 1,50 metros abaixo da cota inferior do bloco e 1,00 metro abaixo do nível d’água mínimo.

- Ainda, para estacas metálicas, no dimensionamento do perfil, a CONTRATADA deverá considerar apenas a área útil de aço, descontando a área de sacrifício para corrosão. Deverão ser adotados perfis usuais no mercado, visando oferecer maior facilidade de obtenção e menor custo.

Materiais para estruturas de concreto armado

Para os materiais de concreto, a CONTRATADA deverá respeitar as características mínimas apresentadas nos itens a seguir.

Concreto estrutural

- Aplicação: estruturas nas classes de agressividade ambiental III.

- Concreto C30.

- Consumo mínimo de cimento: 350 kg/m³ de concreto.

- Relação água-cimento: a/c ≤ 0,55.

- Resistência característica à compressão: fck ≥ 30 MPa.

- Massa específica: y = 25 kN/m³.

- Módulo de elasticidade secante: Ecs = 0,85×5600× fck12, ou seja, adotando um fck de 30 MPa, Ecs = 0,85 ×5600 × 3012, = 26.071,59 MPa.

Concreto magro

- Aplicação: lastros de concreto simples para fundações, pisos e outras estruturas enterradas.

- Concreto C10.

- Consumo mínimo de cimento: 150 kg/m³ de concreto.

- Resistência característica à compressão: fck ≥ 10 MPa.

Armaduras

Para as estruturas de concreto armado, as categorias de aço a serem utilizadas como armadura, deverão atender, no mínimo, as especificações a seguir:

- Aço CA-50:

- Aplicação: armaduras longitudinais em geral (vigas, pilares, fundações, lajes, galerias, caixas, canaletas, muros de arrimo etc.), armaduras transversais (estribos) etc.

- Coeficiente de conformação superficial: nb ≥ 1,5.

- Peso específico: y = 7850 kgf/m³ = 78,50 kN/m³.

- Tensão de escoamento: fyk = 500 MPa.

- Módulo de elasticidade: Es = 210 GPa.

- Aço CA-25:

- Aplicação: armaduras construtivas, chumbadores, espaçadores para pisos, barras de transferência, grampos, insertos etc.

- Coeficiente de conformação superficial: nb ≥ 1,0.

- Aço CA-60:

- Aplicação: produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados etc.

- Coeficiente de conformação superficial: nb ≥ 1,5.

- Tensão de escoamento: fyk = 600 MPa.

Cobrimento

Para efeito de cobrimento das armaduras das estruturas de concreto armado, deverão ser seguidos os valores mínimos nominais especificados na tabela 7.2 do item 7.4.7.6, disponível na NBR 6118, levando em consideração que as estruturas serão executadas com controle rigoroso e rígido, ou seja, observando os limites de tolerância conforme o exposto:

- Estacas, sapatas e paredes: 4,0 cm.

- Lajes e pisos: 3,5 cm.

### Documentos a serem apresentados

Como produto do projeto básico e executivo de fundação, a CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, os documentos apresentados nas seções seguintes.

Memorial de cálculo

O memorial de cálculo deverá, obrigatoriamente, conter todas as indicações necessárias a boa e fácil compreensão, bem como o acompanhamento da sequência e das operações de cálculo. Deverão ser observadas pela CONTRATADA, para elaboração do memorial de cálculo, as indicações a seguir:

- Ação da carga permanente.

- Ação da carga acidental: reações máximas e mínimas.

- Forças horizontais: vento, temperatura, retração e empuxo de terra.

- Fundação direta: verificação das tensões no terreno junto à base e pré-dimensionamento das sapatas.

- Verificação do estaqueamento: cargas máxima e mínima nas estacas.

Memorial descritivo e quantitativo

No memorial descritivo, deverão constar claramente as justificativas técnicas e econômicas das soluções propostas, no mínimo, com os seguintes elementos: tipo de fundação proposta, métodos construtivos, materiais previstos e a estimativa de custo por metro quadrado.

Projeto básico e executivo

No projeto básico e executivo deverá ser evidenciada a escolha do tipo de fundação, ou seja: direta ou indireta, material empregado, características e quantidades, unidade de medida adotada.

Deverá apresentar, ainda, a locação dos elementos com a amarração das coordenadas e indicação do norte, da cota do terreno e da cota de apoio das peças, além da taxa de resistência do solo. Os elementos estruturais deverão ser codificados e ter todas as suas dimensões representadas em planta e corte. Os desenhos de armações deverão conter detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural, dados em tabela e resumo de armação.

Para o projeto básico e executivo, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, os seguintes documentos:

- Planta de locação.

- Planta de formas.

- Detalhamento das peças de fundação.

- Lista de materiais e quantitativo.

# ESTRUTURAS

Esta seção apresenta os requisitos mínimos para a elaboração do projeto básico e executivo das estruturas de concreto armado e das estruturas metálicas.

## Estruturas de concreto armado

Para as estruturas de concreto armado (pilares, vigas, lajes), a CONTRATADA deverá atender, no mínimo, as características descritas nos itens a seguir para a elaboração do projeto básico e posterior detalhamento dos projetos executivos.

### Normas gerais aplicáveis

Os projetos de estruturas de concreto armado deverão ser elaborados em conformidade com as NBRs cabíveis e vigentes, as quais são apresentadas a seguir:

- NBR 6120: Cargas para cálculo de estruturas de edificações.

- NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações.

- NBR 8681: Ações de segurança nas estruturas.

- NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.

- NBR 7480: Barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado.

- NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

Indica-se, também, a utilização das seguintes normas para o desenvolvimento dos projetos de estruturas em concreto armado.

- PETROBRAS N-134: Chumbadores para concreto.

- PETROBRAS N-381: Execução de desenhos e outros documentos técnicos.

- PETROBRAS N-1784: Apresentação de Projetos de Fundações e Estruturas de Concreto.

- PETROBRAS N-1644: Construção de Fundações e Estruturas de Concreto Armado.

### Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de estruturas de concreto armado

O projeto básico de estruturas de concreto armado deverá ser elaborado atendendo, no mínimo, os critérios apresentados a seguir.

Dimensionamento – estruturas de concreto armado

Para o dimensionamento dos elementos pilares, vigas, lajes e plataformas, a CONTRATADA deverá levar em consideração os carregamentos acidentais e permanentes, conforme os procedimentos descritos a seguir:

- Ação da carga permanente: estrutura, infraestrutura, esquema das cargas e reações de apoio. As cargas permanentes abrangerão, além do peso próprio da estrutura, todos os elementos destinados aos revestimentos, enchimentos, à alvenaria, divisórias, além de todos os elementos que por ela forem permanentemente suportados.

- Ação da carga acidental: reações de apoio máximas e mínimas. Deverão ser adotados como sobrecargas os valores especificados na NBR 6120, conforme os critérios apresentados a seguir:

- Cálculo das combinações das reações verticais: reações máximas e mínimas.

- Forças horizontais longitudinais: vento, temperatura, retração e empuxo de terra.

- Esforços de vento, serão seguidos os parâmetros da NBR 6123. A velocidade básica do vento a ser considerada será Vo = 30 m/s. Os valores adotados dos coeficientes S1, S2 e S3 são os seguintes:

- S1 = 1,0 (fator topográfico).

- S2 = Categoria tipo II, Classe C (fator de rugosidade).

- S3 = 0,95 (fator estatístico).

Como critério geral de agressividade ambiental, deverá ser adotada a Classe tipo III, forte, em função da proximidade com o mar, levando ao emprego de elementos estruturais de concreto armado, com fck ≥ 30 MPa (em relação à água/cimento em massa) não superiores a 0,55.

Para o dimensionamento dos pilares isolados ou em pórtico de concreto, a CONTRATADA deverá considerar:

- Obra carregada com a reação máxima e os esforços horizontais concomitantes.

- Obra carregada com a reação mínima e os esforços horizontais e a verificação da flambagem.

- Obra descarregada e verificação da força normal e dos esforços horizontais.

Para o dimensionamento dos pilares de concreto, a CONTRATADA deverá considerar um índice de esbeltez necessariamente menor que 90 e levar em conta a não linearidade física e os efeitos de segunda ordem, de acordo com o item 15.3 da NBR 6118; em casos excepcionais, a critério do projetista e com aprovação da CONTRATANTE, será possível admitir pilares com índice de esbeltez maior que 90, porém, sempre inferior a 140.

No cálculo dos esforços e do dimensionamento de todas as vigas deverão constar os cálculos dos valores de momentos fletores e forças cortantes, apresentados sob a forma de quadros resumo; cálculo à flexão e ao cisalhamento, isto é, verificação das tensões de cisalhamento e determinação da armadura necessária, verificação da fissuração e verificação do efeito da torção, de acordo com os itens 7.6, 9.4, 23 e 18.3.4 da NBR 6118, respectivamente. Para combater as fissuras provenientes da retração do concreto e outras ações secundárias, as vigas principais deverão ser providas de “armadura de pele” calculada de acordo com os itens 17.3.5.2.3 e 18.3.5 da NBR 6118. As almas das vigas deverão possuir espessura mínima de 15 cm.

No cálculo dos esforços e do dimensionamento de todas as lajes, deverá ser considerado o dimensionamento à flexão e a verificação do cisalhamento. A espessura mínima das lajes deverá ser de 8,0 cm.

Dessa forma, para o cálculo das deformações imediatas e diferidas no tempo em estruturas de concreto, a CONTRATADA deverá considerar a rigidez equivalente, de acordo com o item 17.3.2 da NBR 6118.

Materiais para estruturas de concreto armado

Para a construção do abrigo de resíduos perigosos, a CONTRATADA deverá adotar, no mínimo, materiais que atendam as características a seguir.

Concreto estrutural

- Aplicação: estruturas nas classes de agressividade ambiental do tipo III.

- Concreto C30.

- Consumo mínimo de cimento: 350 kg/m³ de concreto.

- Relação água-cimento: a/c ≤ 0,55.

- Resistência característica a compressão: fck ≥ 30 MPa.

- Massa específica: y = 25 kN/m³.

- Módulo de elasticidade secante: Ecs =0,85×5600× fck12, ou seja, adotando um fck de 30 MPa, Ecs = 0,85×5600×3012, = 26.071,59 MPa.

Concreto magro

- Aplicação: lastros de concreto simples para fundações, pisos e outras estruturas enterradas.

- Concreto C10.

- Consumo mínimo de cimento: 150 kg/m³ de concreto.

- Resistência característica à compressão: fck ≥ 10 MPa.

Armaduras

As armaduras utilizadas nas estruturas de concreto armado deverão atender, no mínimo, as especificações a seguir.

- Aço CA-50:

- Aplicação: armaduras longitudinais em geral (vigas, pilares, fundações, lajes, galerias, caixas, canaletas, muros de arrimo etc.), armaduras transversais (estribos) etc.

- Coeficiente de conformação superficial: nb ≥ 1,5.

- Peso específico: y = 7850 kgf/m³ = 78,50 kN/m³.

- Tensão de escoamento: fyk = 500 MPa.

- Módulo de elasticidade: Es = 210 GPa.

- Aço CA-25:

- Aplicação: armaduras construtivas, chumbadores, espaçadores para pisos, barras de transferência, grampos, insertos etc.

- Coeficiente de conformação superficial: nb ≥ 1,0.

- Aço CA-60:

- Aplicação: produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados etc.

- Coeficiente de conformação superficial: nb ≥ 1,5.

- Tensão de escoamento: fyk = 600 MPa.

- Cobrimento: para efeito de cobrimento das armaduras das estruturas de concreto armado, deverão ser seguidos os valores mínimos nominais especificados na tabela 7.2 do item 7.4.7.6 da NBR 6118, considerando que as estruturas serão executadas com controle rigoroso e rígidos limites de tolerância, conforme exposto:

- Vigas e pilares: 4,0 cm.

- Lajes: 3,5 cm.

Documentos a serem apresentados

Para o projeto básico de estruturas de concreto armado, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, os documentos a seguir.

Memorial de cálculo

A memória de cálculo deverá descrever as características gerais da obra, assim como justificar as soluções desenvolvidas nesta etapa do projeto, destacando as seguintes verificações e pré-dimensionamentos efetuados em número reduzido de peças estruturais, que devem ser apresentados sucintamente, porém satisfatórios à avaliação da suficiência do projeto estrutural para cada uma das alternativas.

Ela deverá, obrigatoriamente, conter todas as indicações necessárias à boa e fácil compreensão e ao acompanhamento da sequência e das operações de cálculo. Assim, deverá seguir as orientações listadas:

- Referir-se, expressamente, às fórmulas ou tabelas aplicadas.

- Referir-se às condições e aos valores numéricos admitidos, como, por exemplo, a resistência característica.

- Indicar as fontes bibliográficas relativas a qualquer processo de cálculo ou dimensionamento adotado.

- Referir-se, explicitamente, a todas as hipóteses admitidas, incluindo as propriedades dos materiais.

- Conter a dedução de expressões ou fórmulas empregadas, se originais. Definir os elementos ou símbolos utilizados.

- Indicar a sequência dos cálculos numéricos na aplicação das fórmulas, sem omitir valores intermediários.

- Apresentar croquis elucidativos, quando forem indispensáveis ou convenientes à clareza do significado dos símbolos ou da entrega de memoriais em rascunhos.

Os cálculos modelados em programas específicos de dimensionamento deverão vir acompanhados dos documentos justificativos, discriminados a seguir:

- Identificação do programa computacional utilizado; descrição sucinta e indicação do modo de aplicação do programa computacional, definindo os módulos utilizados, as hipóteses de cálculo ou simplificações adotadas, os dados de entrada, o carregamento e os resultados obtidos.

- No caso de programas computacionais de uso particular e exclusivo do projetista: identificação e descrição do programa computacional utilizado, com indicação da formulação teórica, das hipóteses de cálculo ou simplificações adotadas, dos dados de entrada, do carregamento e dos resultados obtidos.

- Apresentação de memorial, mandatória, constituído dos seguintes elementos:

- Esquema estrutural, com definição das seções transversais, dos nós, das barras, das propriedades dos materiais etc.

- Inserção das folhas de resultados do processamento realizado.

- Quadros-resumo, com indicação das combinações de esforços adotadas, das características dos materiais utilizados, dos dados de entrada e resultados do processamento realizado, das seções, dos esforços e das tensões de dimensionamento, acompanhados dos diagramas de envoltórias pertinentes.

- Ação da carga permanente.

- Ação da carga acidental: reações máximas e mínimas.

- Forças horizontais: vento, temperatura, retração e empuxo de terra.

- Pré-dimensionamento dos pilares, das vigas principais e das lajes nas seções mais solicitadas de cada pavimento diferenciado da obra.

Memorial descritivo e quantitativo

Deverão constar claramente as justificativas técnicas e econômicas das soluções propostas, com, no mínimo, os seguintes elementos: tipo estrutural proposto, métodos construtivos, materiais previstos e estimativa de custo por metro quadrado de construção.

A CONTRATADA deverá elaborar listas de materiais com as respectivas quantidades, discriminando detalhadamente o tipo de material utilizado, a norma correspondente e as características técnicas.

Projeto básico e executivo

Os projetos de formas e armações de concreto deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Plantas de formas de todos os níveis de pavimentos da edificação, incluindo a dimensão final de todas as peças estruturais: pilares, vigas, lajes etc.; os cortes necessários ao entendimento completo das plantas de forma e os detalhes dos pontos críticos da estrutura.

- Quadro-resumo indicando as resistências características adotadas para o concreto (fck) e as empregadas, ou qualquer outro material utilizado, bem como o comprimento e o tipo de estacas previstas, a taxa no solo de fundação, as unidades de medida e o trem-tipo adotado.

- Desenhos de armações contemplando: detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural; indicando o número da armadura, a quantidade, as dimensões, a bitola, o espaçamento e raio de dobramentos, as especificações do tipo de aço, a tabela e o resumo de armação, contemplando todos os elementos estruturais (indicando as dimensões, bitola e peso das armaduras).

## Estruturas metálicas

Para as estruturas metálicas (coberturas), a CONTRATADA deverá considerar, no mínimo, os requisitos técnicos apresentados nesta seção para a elaboração do projeto básico e executivo.

## Normas gerais aplicáveis

Os projetos de estruturas metálicas deverão ser elaborados em conformidade com as NBRs cabíveis e vigentes, as quais são apresentadas a seguir:

- NBR 6120 (Versão corrigida em 2019): Ações para o cálculo de estruturas de edificações.

- NBR 6123 (Versão corrigida em 2013):  Forças devidas ao vento em edificações.

- NBR 8681 (Versão corrigida em 2004): Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.

- NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios.

- NBR 7480: Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.

Indica-se, também, a utilização das seguintes normas para o desenvolvimento dos projetos de estruturas metálicas.

- PETROBRAS N-133: Soldagem.

- PETROBRAS N-134: Chumbadores para concreto.

- PETROBRAS N-279: Projeto de estruturas metálicas.

- PETROBRAS N-293: Fabricação e montagem de estruturas metálicas.

- PETROBRAS N-381: Execução de desenhos e outros documentos técnicos.

- PETROBRAS N-1550: Pintura de estruturas metálicas.

- American Institute of Steel Construction (AISC) – ASD – Ninth Edition.

- American Iron and Steel Institute (AISI) – Specification for the Design of Cold Formed Steel Structural Members.

- American Welding Society (AWS).

- American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

## Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de estruturas metálicas

O projeto básico e executivo de estruturas metálicas deverá ser elaborado atendendo, no mínimo, os critérios apresentados nos itens a seguir.

Dimensionamento – estruturas metálicas

Considera-se nesse item o dimensionamento das coberturas metálicas, e para tal a CONTRATADA deverá considerar os requisitos mínimos apresentados a seguir.

Carregamentos

Para os cálculos estruturais, a CONTRATADA deverá considerar velocidade básica de força de vento (Vo) mínima de 30 m/s (108 km/h), de acordo com o mapa das isopletas de ventos da NBR 6123 e pressão dinâmica de vento (q) mínima de 79 kg/m².

Deslocamentos máximos admissíveis

Em complementação ao previsto no Anexo C da NBR 8800, a CONTRATADA deverá considerar, no mínimo, os limites de deslocamentos indicados a seguir:

- Deslocamentos verticais: vigas em geral L/350 (considerado o valor de deslocamento indicado na norma para vigas de piso), onde L é o vão entre os apoios.

- Deslocamentos horizontais: em função das características da edificação, recomenda-se que a deformação horizontal das colunas seja de, no máximo, H/450, sendo H a altura total do pilar.

Contraventamentos

Sempre que possível, deverão ser utilizados contraventamentos com os membros trabalhando somente à tração (tipo “X”). Nesse caso, as peças desses contraventamentos deverão ser dimensionadas com índice de esbeltez alto, propiciando baixa resistência à compressão.

Nos casos em que não for possível utilizar os contraventamentos do tipo “X”, as peças deverão ser dimensionadas também à compressão.

Recomenda-se que os perfis compostos por duas cantoneiras tenham a seção preferencialmente “em cruz”.

Conexões

- Conexões parafusadas:

- A CONTRATADA deverá atentar-se para o cálculo com parafusos de alta resistência ASTM A325, com seção mínima de 3/4", exceto se limitado pela bitola dos elementos de conexão.

- Todas as conexões deverão ter, no mínimo, 02 (dois) parafusos.

- Componentes de treliças, tesouras e contraventamentos, quando forem parafusados, trabalhando à tração ou compressão, deverão ter suas conexões dimensionadas para 100% da tensão admissível à tração, referente à área bruta.

- Conexões soldadas:

- Deverão ter espessura mínima de 3/16", exceto se limitado pela espessura do material a ser soldado.

- Para o dimensionamento das conexões soldadas, deverá ser considerada a tensão total atuante na peça à tração, referente à área bruta.

Materiais para estruturas metálicas

Os materiais que irão estruturar as coberturas metálicas das edificações da central de resíduos deverão possuir, no mínimo, as características descritas nos próximos itens.

Aço estrutural

- Perfis soldados e chapas grossas – ASTM A572 Gr 50 ou similar.

- Perfis laminados tipo I e H – ASTM A572 Gr 50.

- Perfis laminados tipo cantoneiras e demais – ASTM A-36.

- Perfis dobrados – SAE_1020 A570 grc.

- Tubos em aço carbono, grau A com costura.

Parafusos

- Ligações principais: ASTM A325.

- Ligações secundárias: ASTM A307. São consideradas ligações secundárias as referentes a:

- Escadas comuns e do tipo marinheiro.

- Corrimãos.

- Terças e longarinas.

- Tirantes em barra redonda.

- ASTM A36.

Eletrodos para solda

- E7018.

Chumbadores

- ASTM A36

Pintura de estruturas metálicas

- Preparo da superfície para pintura: inicialmente deverá ser realizada a inspeção visual em toda a superfície a ser pintada. Será necessário anotar os pontos que apresentarem vestígios de óleo, graxa ou gordura, o grau de corrosão em que se encontra a superfície, assim como os pontos em que a pintura, se existente, estiver danificada. Nas regiões onde se constataram vestígios de óleo, graxa ou gordura, deverá ser realizada a limpeza com solventes. Com as superfícies limpas e livres de ferrugem, carepa de laminação, respingos de solda e outras substâncias prejudiciais à qualidade da pintura, será possível proceder ao tratamento da superfície com jato de areia. A aplicação do jateamento abrasivo ao metal quase branco em toda a superfície a ser pintada terá grau SA 2 ½, conforme diretrizes da Norma Sueca (SIS nº 05 59 00/1967), sendo esta a mais usual no Brasil dentre as normas existentes no que diz respeito à preparação da superfície.

- Tinta de fundo: a tinta de fundo deverá ser constituída por uma demão de primer epóxi poliamida, dois componentes, pigmentada com óxido de ferro, com 40 (±5) um de espessura de película seca.

- Tinta intermediária: a tinta intermediária deverá possuir uma demão de tinta de acabamento em resina epóxi poliamida de alta espessura, dois componentes, com 120 (±10) um de espessura de película seca.

- Acabamento: a pintura de acabamento deverá ser feita com uma demão de tinta de acabamento em resina de poliuretano alifático, dois componentes, com 35 (±5) um de espessura seca.

Documentos a serem apresentados

Para o projeto básico e executivo de estruturas metálicas, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, os documentos a seguir.

Memorial de cálculo

A memorial de cálculo deverá descrever as características gerais da obra, assim como justificar as soluções desenvolvidas nesta etapa do projeto, destacando as seguintes verificações e pré-dimensionamentos efetuados em número reduzido de peças estruturais e apresentados sucintamente, porém satisfatórias, para se avaliar a suficiência do projeto estrutural para cada uma das alternativas.

Deverão, obrigatoriamente, conter todas as indicações necessárias à boa e fácil compreensão, ao acompanhamento da sequência e das operações de cálculo. Assim, deverão seguir a orientação listada:

- Referir-se, expressamente, às fórmulas ou tabelas aplicadas.

- Referir-se às condições e aos valores numéricos admitidos como, por exemplo, a resistência característica.

- Indicar as fontes bibliográficas relativas a qualquer processo de cálculo ou dimensionamento adotado.

- Referir-se, explicitamente, a todas as hipóteses admitidas, incluindo as propriedades dos materiais.

- Conter a dedução de expressões ou fórmulas empregadas, se originais.

- Definir os elementos ou símbolos utilizados.

- Indicar a sequência dos cálculos numéricos na aplicação das fórmulas, sem omitir valores intermediários.

- Apresentar croquis elucidativos, quando forem indispensáveis ou convenientes à clareza do significado dos símbolos ou da entrega de memoriais em rascunhos.

Os cálculos modelados em programas específicos de dimensionamento deverão vir acompanhados dos documentos justificativos, discriminados a seguir:

- Identificação do programa computacional utilizado, descrição sucinta e indicação do modo de aplicação do programa computacional, definindo os módulos utilizados, as hipóteses de cálculo ou as simplificações adotadas, dados de entrada, carregamento e resultados obtidos.

- No caso de programas computacionais de uso particular e exclusivo do projetista: deverá constar a identificação e a descrição do programa computacional utilizado, com a indicação da formulação teórica, das hipóteses de cálculo ou simplificações adotadas, bem como dos dados de entrada, dos carregamentos e dos resultados obtidos.

A apresentação do memorial deverá, obrigatoriamente, ser constituída, no mínimo, dos seguintes elementos:

- Esquema estrutural, com definição das seções transversais, dos nós, das barras, das propriedades dos materiais etc.

- Inserção das folhas de resultados do processamento realizado.

- Quadros-resumo, com indicação das combinações de esforços adotadas, características dos materiais utilizados, dados de entrada e resultados do processamento realizado, seções, esforços e tensões de dimensionamento, acompanhados dos diagramas de envoltórias pertinentes.

No memorial de cálculo das estruturas metálicas, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, os itens a seguir:

- Ação da carga permanente.

- Ação da carga acidental.

- Forças horizontais: vento, temperatura, retração.

- Verificação de deformações verticais e horizontais.

- Verificação das ligações parafusadas e/ou soldadas.

- Verificação dos contraventamentos.

Memorial descritivo e quantitativo

No memorial descritivo e quantitativo deverão constar, claramente, as justificativas técnicas e econômicas das soluções propostas, no mínimo, com os seguintes elementos: tipo estrutural proposto, métodos construtivos, materiais previstos e estimativa de custo por metro quadrado de construção.

A CONTRATADA deverá elaborar uma lista de materiais com as respectivas quantidades, discriminando detalhadamente o tipo do material utilizado, juntamente com suas características técnicas e a norma correspondente.

Projeto básico e executivo

Os projetos unifilares da estrutura metálica deverão apresentar o refinamento do projeto unifilar básico, assim como demonstrar todos os detalhes críticos de ligações. No caso da estrutura constituída por aço, os projetos de fabricação da estrutura metálica deverão ser, preferencialmente, elaborados pela fabricante da estrutura metálica. Como resultado do projeto executivo, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, as plantas, os desenhos e os quadros listados a seguir:

- Todo o detalhamento necessário que permita uma completa e perfeita fabricação da estrutura, indicando todos os componentes, as dimensões, a disposição e o nervuramento, assim como a quantidade e o diâmetro de parafusos.

- Soldas e peças soltas a serem conectadas durante a montagem, e as indicações de solda deverão estar de acordo com a padronização da American Welding Society (AWS).

- Detalhe das chapas de base, com indicação da espessura de todas as chapas, as soldas e os chumbadores.

- Detalhe das conexões não padronizadas com espessura de todas as chapas, as soldas e os parafusos.

- Informações necessárias à perfeita e completa montagem das estruturas, tais como: plantas, elevações e cortes, indicando as posições relativas de todas as peças, a partir das linhas de centro da coluna e dos níveis de pisos.

- Orientações das faces das colunas norte ou leste e também das vigas, das soldas de obra, entre outras.

Complementando os subitens supracitados, a CONTRATADA deverá apresentar:

- Listas de materiais, contendo número do item, quantidades de peças, designação, marca de montagem e posição, número de desenho onde for detalhado, massa da peça e dimensões gerais.

- Listas de parafusos, contendo número do item, quantidade de parafusos, descrição e tipo da conexão, tipo e dimensões das arruelas, especificação dos parafusos, diâmetro, comprimento total e aperto dos parafusos, entre outras informações necessárias para o bom desempenho da estrutura.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Esta especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos que deverão ser seguidos para o fornecimento do projeto básico e executivo de instalações elétricas, visando a modernização e a inteligência logística para o Porto do Itaqui.

## Normas gerais aplicáveis

Os projetos de eletricidade deverão ser elaborados em conformidade com as NBRs cabíveis e vigentes, as quais são apresentadas a seguir. Cabe ressaltar que, em sua ausência, poderão ser seguidas as Normas Internacionais (IEC).

- NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

- NBR ISO/CIE 8995-1: Iluminação de ambientes de trabalho.

- NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

- NBR 6146: Graus de proteção promovidos por invólucros.

- NBR 6148: Fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila para tensões até 750 V – Sem cobertura.

- NBR 5117: Máquinas síncronas – Especificações.

- NR 10: Instalações e serviços em eletricidade.

- NR 15: Atividades e operações insalubres – Anexos 1 e 2.

## Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de instalações elétricas

Para a elaboração do projeto básico e executivo de infraestrutura de eletricidade e suprimento de energia elétrica, a CONTRATADA deverá atender, no mínimo, as normas e os critérios estabelecidos nos itens a seguir.

### Suprimento de energia

Por se tratar de um porto em operação, há linhas de alta tensão passando na área de implantação do empreendimento.

Os ramais de alimentação das edificações deverão ser dimensionados conforme a carga instalada e o nível de tensão para utilização de todas as cargas. A CONTRATADA deverá elaborar estudo de demanda e energia para confirmação da carga utilizada, definindo assim todas as características dos equipamentos e materiais empregados.

Para alimentação elétrica das cargas a serem instaladas, deverá ser previsto um painel de baixa tensão, o qual deverá ser alimentado pelo ramal da concessionária.

O painel de baixa tensão deverá ser dimensionado e especificado conforme a carga instalada e o nível de tensão de alimentação dessas cargas. Deverão ser seguidos todos os critérios e as normas referenciadas neste documento e outras que forem necessárias ao perfeito funcionamento da instalação.

### Iluminação

O projeto básico e executivo deverá contemplar toda a iluminação das edificações e coberturas metálicas.

A CONTRATADA deverá instalar um quadro de distribuição de baixa tensão em 220/380 V, o qual será responsável por alimentar toda a iluminação e as tomadas dos edifícios além da iluminação externa.

Toda a instalação de iluminação (LED) deverá seguir os padrões existentes no Porto (LED), tanto para o tipo de luminária quanto para o tipo de instalação.

A CONTRATADA deverá instalar a quantidade de tomadas necessárias ao funcionamento de todos os equipamentos previsto em projeto, sem que haja necessidade do uso de extensões.

A CONTRATADA deverá realizar estudo luminotécnico para definir toda iluminação externa no entorno das edificações.

Toda infraestrutura elétrica das edificações deverá ser em eletroduto de aço galvanizado.

### Aterramento do sistema

A rede de aterramento deverá ser constituída, basicamente, por cabos de cobre nu, trançados, com bitola mínima de 70 mm², interligando hastes de terra e barras de distribuição. Além disso, as hastes de aterramento deverão ser do tipo Copperweld, com diâmetro mínimo de 3/4” e 3,00 metros de comprimento, ou com tal similaridade que atendam aos requisitos do projeto.

A CONTRATADA deverá realizar estudo de resistividade do solo, com o intuito de confirmar que ele está adequado ao aterramento ou se necessita de tratamento para atingir a resistividade mínima estabelecida por norma.

Caso sejam diagnosticados problemas de ataque ao cobre devido às substâncias presentes na atmosfera, a CONTRATADA deverá atentar para que os ramais de aterramento e demais pontos aparentes sujeitos a ataque sejam adequadamente protegidos. A resistência de terra obtida não deverá ser superior a 5 Ohms.

A CONTRATADA deverá considerar a distribuição de malha geral de aterramento em toda a área edificações da praça de resíduos, de maneira a garantir o aterramento de toda a estrutura metálica. Essa malha deverá ser instalada em cabo de cobre nu enterrado e conectado à haste de aterramento.

A malha de aterramento será responsável pelo controle dos potenciais de passo e de toque do sistema elétrico. Ainda, a malha de aterramento dos para-raios deverá estar interligada a uma malha de aterramento geral.

Caso um ramal de aterramento atenda a mais de um equipamento, ele deverá formar uma malha, de modo a assegurar o aterramento de qualquer equipamento através de dois pontos. A bitola mínima a ser adotada nos ramais de aterramento de equipamentos elétricos deverá ser de 25 mm².

Assim, a CONTRATADA deverá desenvolver memória de cálculo de aterramento para que sejam estabelecidas as características da malha de terra. Todos os critérios estabelecidos por norma deverão ser atendidos, como o comprimento mínimo da malha, os potenciais máximos de passo e toque e a seção mínima dos condutores.

## Documentos a serem apresentados

Para o projeto básico e executivo de instalações elétricas, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, os itens descritos a seguir.

### Memorial de cálculo

O memorial de cálculo deverá conter, no mínimo, o dimensionamento dos suprimentos de energia, ares condicionados, do SPDA, do aterramento e da iluminação, conforme descrito a seguir.

Suprimentos de energia

No que se refere aos suprimentos de energia, a CONTRATADA deverá elaborar e apresentar, no mínimo, os itens elencados:

- Memória de cálculo de cômputo de cargas.

- Memória de cálculo de cabos, demonstrando as premissas adotadas e os critérios de dimensionamento, conforme preconizado na NBR 5410.

Aterramento

Para o SPDA e aterramentos, a CONTRATADA deverá elaborar e fornecer, no mínimo, os seguintes itens:

- Relatório de medição da resistividade do solo, para definição da resistividade a ser adotada na memória de cálculo.

Iluminação

Para o sistema de iluminação, a CONTRATADA deverá elaborar e fornecer, no mínimo, os seguintes itens:

- Memória de cálculo com a distribuição dos níveis de iluminamento para áreas internas e externas, conforme NBR 5413 e NBR 5101, respectivamente, descrevendo as premissas adotadas para esse tipo de instalação.

### Memorial descritivo e quantitativo

O memorial descritivo e o quantitativo deverá apresentar detalhadamente, no mínimo, os suprimentos de energia, o SPDA, o aterramento e a iluminação, de acordo com os itens listados a seguir.

Suprimentos de energia

Para o memorial descritivo dos suprimentos de energia, a CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE, no mínimo, os seguintes itens:

- Memorial descritivo do sistema elétrico, detalhando de maneira clara e objetiva todo o sistema e a justificativa de adoção de determinadas soluções de projeto, apontando critérios qualitativos e quantitativos, ou seja, técnicos e financeiros.

- Folhas de dados e requisição de material para aquisição dos equipamentos elétricos.

- Parecer técnico e relatório de análise de documento de fornecedores até sua certificação.

- Lista de materiais.

- Lista de equipamentos descrevendo as principais características elétricas.

Aterramento

No memorial descritivo dos aterramentos, a CONTRATADA deverá elaborar e fornecer, no mínimo, os itens listados a seguir:

- Memorial descritivo dos aterramentos, detalhando de maneira clara e objetiva todo o sistema e a justificativa de adoção de determinadas soluções de projeto, apontando critérios qualitativos e quantitativos, ou seja, técnicos e financeiros.

- Lista de materiais.

Iluminação

No memorial descritivo de iluminação, a CONTRATADA deverá elaborar e fornecer, no mínimo, os itens listados:

- Memorial descritivo do sistema de iluminação, detalhando de maneira clara e objetiva todo o sistema e a justificativa de adoção de determinadas soluções de projeto, apontando critérios qualitativos e quantitativos, ou seja, técnicos e financeiros.

- Lista de materiais.

### Projeto básico

No que diz respeito aos projetos de suprimentos de energia, do SPDA, do aterramento, da iluminação e das tomadas, a CONTRATADA deverá elaborar e fornecer, no mínimo, os desenhos apresentados nos seguintes itens:

Suprimento de energia

- Desenho de distribuição de força.

- Desenho de arranjo físico dos equipamentos elétricos, contemplando dimensões, locação e tags.

- Diagrama unifilar do sistema, detalhando as características nominais dos componentes elétricos dos equipamentos, como correntes nominais e de curto-circuito.

- Diagrama trifilar dos painéis, detalhando todos os circuitos.

- Desenho de detalhes de instalação e fixação dos equipamentos, detalhando a interligação com painéis auxiliares.

- Preenchimento de formulários e atendimento a exigências da concessionária.

Aterramentos

- Detalhes típicos de construção e montagem.

Iluminação

- Planta baixa de distribuição de iluminação.

- Cortes e detalhes.

- Detalhes típicos de construção e montagem.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Este relatório visa estabelecer os procedimentos, critérios e padrões mínimos a serem considerados para a elaboração do projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias das edificações da praça de resíduos.

## Normas gerais aplicáveis

Os projetos de instalações hidrossanitárias deverão ser elaborados em conformidade com as NBRs cabíveis e vigentes, as quais são apresentadas a seguir:

- NBR 5626: Instalação predial de água fria.

- NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais.

- NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário.

- NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

- NBR 13969: Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação.

## Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de instalações hidrossanitárias

Esta seção apresenta os requisitos técnicos e as características mínimas dos sistemas de água fria, águas pluviais e esgoto sanitário que irão compor as instalações hidrossanitárias da central de resíduos.

### Sistema de água fria

As instalações prediais de água potável deverão ser projetadas de modo a garantir o contínuo fornecimento de água, em quantidade suficiente, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas de tubulações, além de preservar rigorosamente a qualidade da água no sistema de abastecimento. Deverá também promover economia de água e de energia, possibilitar manutenção fácil e econômica, evitar níveis de ruído inadequados à ocupação do ambiente, proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil operação, com vazões satisfatórias e atendendo as demais exigências do usuário.

Rede distribuição

A CONTRATADA deverá executar a instalação das tubulações horizontais com uma leve declividade, tendo em vista reduzir o risco de formação de bolhas de ar no seu interior.

Pela mesma razão, elas deverão ser instaladas livres de calços e guias que possam provocar ondulações localizadas.

Para possibilitar a manutenção de qualquer parte da rede de distribuição deverá ser prevista a instalação de registros de fechamento, ou de outros componentes ou, ainda, de dispositivos que cumpram a mesma função.

Dimensionamento

As tubulações deverão ser dimensionadas de modo que a velocidade da água, em qualquer trecho de tubulação, não atinja valores superiores a 3,00 m/s.

Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em condições dinâmicas (com escoamento) não deverá ser inferior a 5 kPa.

Em condições estáticas (sem escoamento), a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição não deverá ser superior a 400 kPa.

| Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) |
| --- | --- | --- |
| Cabine lava-olhos | Misturador (água fria) | 0,20 |
| Torneira de jardim ou lavagem em geral | Torneira | 0,20 |

Tabela 5 – Vazão nos pontos de utilização em função do aparelho sanitário e da peça de utilização

Fonte: NBR 5626 (1998)

### Sistema de águas pluviais – drenagem de coberturas

Os sistemas de águas pluviais das coberturas deverão ser elaborados em consonância com a NBR 10844. Os sistemas de águas pluviais das coberturas das edificações da praça de resíduos deverão ser interligados ao sistema de drenagem pluvial existente e/ou projetado do Porto onde terá destino adequado através de tubulações ou canaletas padronizadas conforme legislação local vigente.

Coberturas

A CONTRATADA deverá projetar as coberturas de modo a garantir o escoamento das águas pluviais até o sistema de drenagem existente e/ou o projetado. A drenagem deverá ser realizada por mais de uma saída, exceto nos casos em que não houver risco de obstrução.

Calhas

As calhas de beiral e platibanda deverão, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremidade da cobertura e o mais próximo desta. A inclinação das calhas de beiral e platibanda deverá ser uniforme, com valor mínimo de 0,5%.

Condutores verticais

Os condutores verticais deverão ser projetados, sempre que possível, em uma só prumada. Quando houver necessidade de desvio, deverão ser usadas curvas de 90° de raio longo ou curvas de 45°, e deverão ser previstas peças de inspeção.

O diâmetro interno mínimo para os condutores verticais de seção circular é de 75 mm.

Condutores horizontais

Os condutores horizontais deverão ser projetados, com declividade uniforme, de no mínimo 0,5%. Para o dimensionamento de condutores circulares deverá ser considerada altura de lâmina menor ou igual a 2/3 do diâmetro do tubo.

Nas tubulações aparentes deverão ser previstas inspeções, e em tubulações enterradas deverão ser previstas caixas de areia, sempre que houver conexões com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e, ainda a cada trecho de 20,00 m nos percursos retilíneos.

A ligação entre os condutores verticais e horizontais deverá ser realizada por curva de raio longo, com inspeção ou caixa de areia, independentemente de o condutor horizontal estar aparente ou enterrado.

## Documentos a serem apresentados

Como produto do projeto básico e executivo das instalações hidrossanitárias, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, os documentos discriminados a seguir.

### Memória de cálculo

O memorial de cálculo deverá ser realizado por sistema (água fria, águas pluviais e esgoto sanitário), e deverá atender, no mínimo, as características descritas a seguir.

Sistema de água fria

Primeiramente, deve-se saber, para o dimensionamento das tubulações de água fria, o número de peças de utilização que essas tubulações irão atender e a quantidade de água (vazão) que cada peça necessita para funcionar perfeitamente. Essa quantidade de água está diretamente relacionada com um número chamado de “pesos das peças de utilização”, conforme mostra a Tabela 10. Esses pesos têm relação direta com os diâmetros mínimos necessários para o funcionamento das peças.

Portanto, para a obtenção dos diâmetros dos barriletes, das colunas, dos ramais e dos sub-ramais, a CONTRATADA deverá calcular a soma dos pesos das peças de utilização para cada trecho de tubulação e verificar, no ábaco apresentado a seguir, qual o diâmetro do tubo correspondente ao resultado dessa soma.

| Aparelho sanitário | Peça de utilização | Vazão de projeto (L/s) | Peso Relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuveiro ou ducha | Misturador (água fria) | 0,20 | 0,4 |
| Torneira de jardim ou lavagem em geral | Torneira | 0,20 | 0,4 |

Tabela 6 – Pesos relativos de pontos de utilização

Fonte: NBR 5626 (1998)

Figura 9 – Vazões e diâmetros em função dos pesos

Fonte: NBR 5626 (1998)

Sistema de águas pluviais

A CONTRATADA deverá apresentar o cálculo da chuva estimada ou crítica, a vazão a escoar e o cálculo hidráulico das calhas, dos coletores e dos ramais, além de sua interligação.

O dimensionamento das calhas deverá ser realizado por meio da fórmula de Manning-Strickler, indicada a seguir, ou de qualquer outra fórmula equivalente.

Q=K×Sn×RH2/3×i1/2

Em que:

- Q = vazão de projeto, em L/min

- S = área da seção molhada, em m²

- n = coeficiente de rugosidade

- R = raio hidráulico, em m

- P = perímetro molhado, em m

- i = declividade da calha, em m/m

- K = 60.000.

O dimensionamento dos condutores verticais deverá ser realizado a partir dos seguintes dados:

- Q = vazão de projeto, em L/min.

- H = altura da lâmina de água na calha, em mm.

- L = comprimento do condutor vertical, em m.

Para obter o diâmetro interno (D) do condutor vertical, a CONTRATADA deverá analisar o ábaco apresentado.

Já para calhas com saída em aresta viva ou com funil de saída, deverá utilizar, respectivamente, os ábacos apresentado nas figuras a seguir, a partir dos seguintes dados:

- Q = vazão de projeto, em L/min.

- H = altura da lâmina de água na calha, em mm.

- L = comprimento do condutor vertical, em m.

- H incógnita: D (mm).

- Procedimento para análise dos ábacos: levantar uma vertical por Q até interceptar as curvas de H e L correspondentes. No caso de não haver curvas dos valores de H e L, interpolar entre as curvas existentes. Transportar a interseção mais alta até o eixo D. Adotar o diâmetro nominal cujo diâmetro interno seja superior ou igual ao valor encontrado.

Figura 10 – Calha em saída com aresta viva

Fonte: NBR 10844 (1989)

Figura 12 – Calha com funil de saída

Fonte: NBR 10844 (1989)

Sistema de esgoto

Para o sistema de esgoto sanitário, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo das vazões através da contabilização estatística das diversas peças, simultaneidade de utilização e respectivos pesos, conforme normas da ABNT, cálculos das profundidades e declividades das tubulações; dimensionamento dos sistemas de ventilação das tubulações, dimensionamento dos sistemas de tratamento, indicando eficiências na remoção de cargas orgânicas e sua adequação às condições de lançamento em corpos receptores ou na infiltração no subsolo, entre os itens mais importantes.

Para os ramais de descarga, deverão ser adotados, no mínimo, os diâmetros apresentados na tabela a seguir.

| Aparelho sanitário | Número de unidades de Hunter de contribuição | Diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga (DN) |
| --- | --- | --- |
| Chuveiro De residência | 2 | 40 |

Tabela 7 – Unidades de Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários e diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga

OBS.: O diâmetro nominal (DN) mínimo para o ramal de descarga de bacia sanitária pode ser reduzido para DN 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B e somente depois da revisão da NBR 6452:1985 (aparelhos sanitários de material cerâmico), pela qual os fabricantes devem confeccionar variantes de bacias sanitárias com saída própria para ponto de esgoto de DN 75, sem necessidade de peça especial para adaptação. Por metro de calha – considerar como ramal de esgoto. Devem ser consideradas as recomendações dos fabricantes.

Para os aparelhos não relacionados na tabela 11, a CONTRATADA deverá estimar as Unidades de Hunter de Contribuição (UHC) correspondentes, dessa forma o dimensionamento deverá ser realizado com os valores indicados na Tabela 7.

| Diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga (DN) | Número de unidades de Hunter de contribuição (UHC) |
| --- | --- |
| 40 | 2 |
| 50 | 3 |
| 75 | 5 |
| 100 | 6 |

Tabela 8 – Unidades de Hunter de contribuição para aparelhos não relacionados na 12.

Fonte: NBR 8160 (1999)

Ainda, para o dimensionamento dos ramais de esgoto, deverá ser utilizada a tabela a seguir.

| Diâmetro nominal mínimo do tubo (DN) | Número de unidades de Hunter de contribuição (UHC) |
| --- | --- |
| 40 | 3 |
| 50 | 6 |
| 75 | 20 |
| 100 | 160 |

Tabela 9 – Dimensionamento de ramais de esgoto

Fonte: NBR 8160 (1999)

### Memorial descritivo

O memorial descritivo das instalações hidrossanitárias deverá conter, no mínimo: os critérios e as normas utilizadas, a concepção adotada em função dos elementos arquitetônicos e das diretrizes das concessionárias ou órgãos públicos; deverão ser apresentadas, também, as justificativas e os quantitativos para os materiais a serem empregados nos sistemas de água fria, águas pluviais e esgoto sanitário.

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar as listas de materiais com as respectivas quantidades, discriminando detalhadamente o tipo de material utilizado, a norma correspondente da ABNT e as características técnicas.

### Projeto básico e executivo

Como produto do projeto básico e executivo de instalações hidrossanitárias, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, no mínimo, os projetos listados a seguir.

Sistema de água fria

- Planta das edificações e demais áreas com redes internas de distribuição em escala adequada para visualização, usualmente de 1:50. Esse desenho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Legenda adequada para cada tubulação, indicando a função: alimentação do reservatório, linha de recalque, linha de alimentação dos pontos de consumo, linha de extravazão, entre outras.

- Lista de materiais simplificada relativa às tubulações e conexões internas com a indicação clara do limite de quantificação ou limite de bateria, indicação, se for o caso, de planta chave contendo a articulação dos demais desenhos.

- Detalhes dos reservatórios, em escala de 1:20. Esse desenho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Planta detalhada com a indicação e numeração de todas tubulações, conexões, válvulas e equipamentos.

- Discriminação em listas de materiais simplificadas de todos os elementos numerados, conforme instrução anterior.

- Detalhamento das obras civis com indicação de todas as medidas internas das unidades em pauta, de forma a possibilitar o desenvolvimento dos projetos estruturais, as cotas das tubulações, as conexões e os demais equipamentos eventualmente projetados.

- Vista isométrica dos sanitários e copas, em escala de 1:25. Esse desenho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Diâmetros, materiais e comprimentos dos trechos de tubulações.

- Cotas das tubulações, dos registros e dos pontos de utilização.

- Referência de nível de pisos acabados.

- Numeração e identificação, em listas de materiais simplificadas, em cada desenho, dos trechos de tubulações, conexões, registros e demais elementos constantes do sistema de distribuição de água potável.

- Cortes e detalhes, em escala conveniente, de todos os elementos considerados importantes para melhor entendimento, inclusive braçadeiras e peças de fixação de tubulações aparentes.

Sistema de águas pluviais

- Implantação geral indicando a rede de tubulação e caixas de inspeção na escala adequada, usualmente de 1:200. Esse desenho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Indicação do norte verdadeiro.

- As tubulações deverão ter as indicações de diâmetros, materiais, comprimentos e declividades.

- As caixas deverão ter indicações das cotas de fundo e de tampa, e as cotas dos tubos afluentes e efluentes.

- Legenda adequada indicando a função de cada tubulação, isto é, se esta é referente às redes externas de drenagem, aos coletores horizontais, aos coletores verticais, entre outros.

- Lista de materiais simplificada relativa às tubulações e conexões externas com a indicação clara do limite de quantificação ou limite de bateria; deverá conter, se for o caso, planta chave com a indicação da articulação dos demais desenhos.

- Plantas das coberturas, com indicações das captações de águas pluviais, em escala adequada à visualização, usualmente de 1:50. Esse desenho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Indicações das calhas de água furtada, de beiral ou de platibanda, e respectivos materiais e dimensões.

- Localização, tipos e dimensões dos ralos. Estes ainda deverão ser numerados, de forma a se correlacionarem com os coletores verticais.

- Indicação da existência de funil de saída, quando for o caso.

- Plantas baixas com indicação das prumadas de águas pluviais, usualmente 1:50. Estes desenhos deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Indicações das caixas coletoras dos condutores verticais e respectivas dimensões.

- Traçado em planta dos condutores horizontais, com a indicação dos materiais, diâmetros, caixas de passagem, cotas e conexões eventualmente necessárias.

- Lista de materiais simplificada relativa às tubulações e conexões externas com a indicação clara do limite de quantificação ou limite de bateria.

Sistema de esgoto sanitário

- Plantas das edificações e demais áreas com redes internas, em escala adequada, usualmente de 1:50. Esse desenho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- Legenda adequada indicando a função de cada tubulação, isto é, se esta é referente ao coletor predial, ao ramal de esgoto, ao ramal de descarga, ao ramal de ventilação, entre outros.

- Lista de materiais simplificada relativa às tubulações e conexões internas com a indicação clara do limite de quantificação ou limite de bateria; deverá conter, se for o caso, planta chave com a indicação da articulação dos demais desenhos.

- Detalhes de esgoto na escala de 1:20, compreendendo, quando aplicável, a ampliação das áreas que necessitem de projetos de redes de esgoto predial, tais como: sanitários, vestiários, copas e cozinhas.

- Traçados em planta e respectiva identificação de todo o sistema de tubulações, conexões, ralos simples ou sifonados, pontos de ventilação, entre outros.

- Detalhamento de montagem, incluindo alturas e diâmetros, de ligações hidráulicas de pias, bacias sanitárias, mictórios, bacias turcas e outros aparelhos.

- Detalhes executivos de todas as caixas de passagens, poços de visita, caixas de gordura, forma e armação, em escala adequada.

# MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

- Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122. As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria. Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria. Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados. As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão seguir os projetos pertinentes. Se necessário, os taludes deverão der protegidos das escavações contra os efeitos de erosão interna e superficial. A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e estabilidade

- Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria –

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente. Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061. Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações.

- Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro compactado mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

# Sistema de prevenção e combate a incêndio

Objetiva-se estabelecer nesta seção os requisitos mínimos que deverão ser considerados pela CONTRATADA para a elaboração do projeto básico e executivo de prevenção e combate a incêndio das edificações da praça de resíduos do Porto do Itaqui.

## Normas gerais aplicáveis

Os projetos de prevenção e combate a incêndio deverão ser elaborados em conformidade com as NBRs cabíveis e vigentes, as quais são apresentadas a seguir, bem como com as legislações, os regulamentos e as padronizações adotadas pelo Corpo de Bombeiros da região.

- NBR 13860: Glossário de termos relacionados à segurança contra incêndio.

- NBR 13434: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 1: Princípios de projeto.

- NBR 13434: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores.

- NBR 14100: Proteção contra incêndio – Símbolos gráficos para projeto.

- NBR 15808: Extintores de incêndio portáteis.

- NBR 15809: Extintores sobre rodas.

- NBR 12693: Sistema por proteção por extintores de incêndio.

- NBR 9077: Saídas de emergência em edifícios.

- NBR 10898: Sistema de iluminação de emergência.

- NBR 13485: Manutenção de 3º nível (vistorias em extintores de incêndio).

- NBR 14432: Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações.

- NBR 10897: Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – requisitos

- NBR 16981: Proteção contra incêndio em áreas de armazenamento em geral por meio de sistemas de chuveiros automáticos - requisitos

- NR 23: Proteção contra incêndios.

- NR 26: Sinalização de segurança.

## Diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos de prevenção e combate a incêndio

A CONTRATADA é responsável por desenvolver todo o sistema de prevenção e combate a incêndio e garantir a sua adequação à legislação local.

Ademais, os projetos de infraestrutura do sistema de prevenção e combate a incêndio deverão ser desenvolvidos conforme as normas vigentes e os critérios estabelecidos a seguir, porém sem a eles se limitar.

### Sistema móvel

- Para o sistema do tipo móvel, ou seja, extintores portáteis e extintores sobre rodas, as unidades extintoras deverão ser dimensionadas de acordo com a especificação técnica a ser detalhada e emitida pela CONTRATADA.

- Somente serão aceitos extintores de incêndio cuja qualidade seja atestada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e pelos demais órgãos credenciados.

- A classificação do risco de incêndio deverá ser realizada com base nas normas do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB).

- Os extintores deverão ser dispostos em toda a edificação, conforme avaliação e dimensionamento da CONTRATADA.

O dimensionamento da quantidade de extintores deverá ser realizado de acordo com a NR 23 e com as tabelas a seguir.

| Classe de risco | Área de ação máxima para uma unidade extintora | Distância máxima a ser percorrida |
| --- | --- | --- |
| Pequena | 500 m² | 20 m |
| Média | 250 m² | 10 m |
| Grande | 150 m² | 10 m |

Tabela 11 – Quantidade de unidades extintoras

Fonte: MET NR 23 (2015)

| Tipo de extintor | Unidade extintora | Classe de incêndio |
| --- | --- | --- |
| Água-gás ou água pressurizada | 10 l | A |
| Espuma | 10 l | A e B |
| Gás carbônico (CO₂) | 6 kg | B e C |
| Pó químico seco | 4 kg | (A), B e C |
| Pó químico especial | - | D |

Tabela 12 – Tipo e capacidade das unidades extintoras

Fonte: MET NR 23 (2015)

Durante a fase de elaboração do projeto básico e executivo de prevenção e combate a incêndio, a CONTRATADA deverá levar em consideração os parâmetros apresentados a seguir e atender à mais recente lei municipal ou estadual.  Se a lei municipal for mais branda, valerá a lei estadual.  Para o dimensionamento e detalhamento das instalações e dos equipamentos, deverão ser seguidas, no mínimo, as NBRs apresentadas neste relatório.

- Os extintores deverão ser instalados onde houver menor possibilidade de o fogo bloqueá-los.

- Os extintores deverão estar visíveis e sinalizados (sinalização vertical).

- Os extintores deverão ser aprovados pelo INMETRO e apresentar selo de recarga válido.

- Os extintores, quando instalados em áreas externas, deverão ser protegidos contra intempéries.

Esquema para instalação do sistema móvel

O sistema proposto do tipo móvel deverá ter seus equipamentos instalados conforme a CONTRATADA dimensionar e avaliar as necessidades para detalhar a instalação do sistema proposto em desenho para montagem de campo.

### Sinalização de emergência

A CONTRATADA deverá prever a sinalização de emergência de acordo com a norma aplicável, com a finalidade de reduzir a ocorrência de incêndio, alertar os perigos existentes e garantir que sejam adotadas as medidas adequadas à situação de risco, orientando as ações de combate e facilitando a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de sinistro.

### Requisitos básicos da sinalização de emergência

A CONTRATADA deverá atender os requisitos básicos, relacionados a seguir, para o projeto de sinalização de emergência.

- A sinalização de emergência deverá se destacar em relação à comunicação visual adotada para outros fins.

- A sinalização de emergência não deverá ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos.

- A sinalização de emergência deverá ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulação de pessoas e veículos.

- As orientações das sinalizações de emergência deverão estar redigidas em português.

### Modelos de sinalização

Os modelos de sinalização deverão obedecer às normas aplicáveis e à legislação local vigente.

### Documentos a serem apresentados

A CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, os documentos listados a seguir, porém sem a eles se limitar. Deverá atender a todas as normas de prevenção e às exigências dos órgãos responsáveis pela prevenção e combate a incêndio no Estado do Maranhão. Dessa forma, deverá ser desenvolvido projeto básico e executivo contendo:

- Desenvolvimento da solução escolhida, fornecendo visão global das obras e serviços com a identificação de todos os seus elementos constitutivos com clareza;

- Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, evitando-se a necessidade de reformulações ou de variantes durante a realização das obras;

- Identificação dos tipos de serviços a executar, dos materiais e equipamentos a empregar, com especificações que assegurem os melhores resultados, sem frustrar o necessário caráter competitivo para a execução das obras;

- Orçamento detalhado do custo global das obras e serviços e cronograma, fundamentados em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

- Projeto do Sistema de Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

- Projeto do Sistema de Iluminação de Emergência.

- Projeto do Sistema de Extintores Portáteis.

- Especificação técnica para aquisição das unidades extintoras, descrevendo todas as características funcionais.

- Desenho de conjunto.

- Memorial descritivo dos sistemas implantados.

- Desenho em planta baixa mostrando o arranjo físico dos equipamentos no ambiente, contemplando dimensões, locação e identificação.

- Folhas de dados e requisição de material para aquisição dos equipamentos do sistema de combate a incêndio.

- Detalhes construtivos – plantas, seções, elevações ou perspectivas, nas escalas apropriadas, complementando o projeto, contendo detalhes necessários à execução da obra;

- Documentos técnicos requeridos pelas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros para aprovação do projeto

- Legendas completas, com informações de toda simbologia apresentada em prancha e notas explicativas;

A CONTRATADA deverá disponibilizar os documentos certificados/aprovados pelo órgão responsável e garantir que todos os demais documentos requeridos pela unidade do Corpo de Bombeiros local sejam devidamente aprovados e, também, que os equipamentos dimensionados a serem instalados atendem a legislação local, a fim de garantir a licença para a instalação do sistema.

Os equipamentos e instalações deverão ser projetados e fabricados de acordo com este relatório técnico e com os dados e as características contidos em especificação técnica a serem emitidos pela CONTRATADA na fase de detalhamento do projeto básico, em que serão especificados todos os componentes do sistema de prevenção e combate a incêndio.

É responsabilidade da CONTRATADA verificar e confirmar todo o dimensionamento dos equipamentos e componentes do sistema e demais itens necessários para o seu completo funcionamento.

# pontos de ancoragem e linhas de vida

A CONTRATADA deverá dimensionar, fornecer e instalar/construir os pontos de ancoragem e linha de vida (com especificações dos equipamentos) nas coberturas presente nas edificações da praça de resíduos.

## Normas gerais aplicáveis

Os projetos de pontos de ancoragem e linhas de vida deverão ser elaborados em conformidade com as NBRs cabíveis e vigentes, as quais são apresentadas a seguir.

- NBR 16325-1 – Pontos de ancoragem tipos A, B, e D.

- NBR 16325-2 – Pontos de ancoragem tipo C.

## Diretrizes técnicas para elaboração dos projetos de linhas de vida e pontos de ancoragem

Nos casos em que os pontos de ancoragem deixarem expostos/inseguros os locais em relação a raios atmosféricos, deve-se dimensionar proteção para os mesmos.

A carga nos pontos de ancoragem, que suportará a linha de vida, deve ser dimensionada conforme tipo de material construtivo, utilizando o fator de segurança conforme determinado pelas normas técnicas pertinentes. Onde for possível a instalação de um sistema de ponto de ancoragem, acima do anel D do cinturão de segurança, ele deve ser preferível, pois diminuirá o impacto no corpo do usuário. Um ponto de ancoragem que fique no pé do usuário só poderá ser utilizado com fundamentação de cálculos e sistemas de absorvedores do talabarte que tenham fator de queda 2 e um estudo detalhado da zona livre de queda (ZLQ).

Em nenhum momento, a carga dinâmica do usuário em queda pode superar 600 kgf para um ponto de ancoragem simples. Os pontos de ancoragem devem ser certificados por cálculos e/ou por testes de carga. Por exemplo: pontos de ancoragem fixados com chumbadores químicos ou de expansão em substrato de concreto, além de calculados, devem ser testados; e pontos de ancoragem fixados com furos passantes em vigas ou colunas, fixados com parafusos e chapas metálicas, podem ser apenas calculados e dispensam o teste. Fica a cargo da Contratada a realização dos testes necessários, sem custos à EMAP.

O ponto de ancoragem para linha de vida deve ser projetado para resistir a, no mínimo, duas vezes a carga a que estará submetido.

O tipo A é o dispositivo de ancoragem projetado para ser fixado a uma estrutura por meio de uma ancoragem estrutural ou de um elemento de fixação. Ancoragem estrutural é um elemento de um sistema de ancoragem que é fixado de forma permanente na estrutura, no qual pode ser conectado um dispositivo de ancoragem ou um EPI.

O tipo B é o dispositivo de ancoragem transportável com um ou mais pontos de ancoragem estacionários. O tipo C é o dispositivo de ancoragem que inclui uma linha de ancoragem flexível horizontal, que não pode se desviar do plano horizontal por mais de 15°, quando medido entre duas ancoragens, em qualquer ponto de sua trajetória. É a linha de vida horizontal flexível. Os pontos de ancoragem tipo C, devem ser calculados considerando os resultados dos cálculos ou testes realizados pelo sistema proposto.

O tipo D é o dispositivo de ancoragem que inclui uma linha de ancoragem rígida, que não pode se desviar do plano horizontal por mais de 15°, quando medido entre duas ancoragens, em qualquer ponto de sua trajetória. A certificação de pontos de ancoragem para instalação de linhas de vida horizontais deve ser feita após testes e/ou cálculos estruturais que demonstrem que a ancoragem resistirá às cargas de cálculos. A ancoragem deve ter a resistência suficiente para a instalação da linha de vida e esforços solicitantes provenientes do seu uso e eventual queda.

## Documentos a serem apresentados

A CONTRATADA deverá elaborar e fornecer, no mínimo, os documentos listados a seguir para a etapa de projeto básico e executivo de linhas de vida e pontos de ancoragem.

### Memorial descritivo, quantitativo e de cálculo

No memorial descritivo deverão constar claramente as justificativas técnicas e econômicas das soluções propostas pela CONTRATADA e uma lista de materiais contendo os quantitativos e o memorial de cálculo que garanta a segurança das soluções propostas de acordo com cada tipo de ponto de ancoragem e linha de vida.

### Projeto básico e executivo

A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, os projetos listados a seguir:

- Planta baixa com marcação dos pontos de ancoragem e linhas de vida

- Plantas de corte e vistas que demonstre características verticais dos sistemas.

- Detalhes das instalações de suporte, encaixe, fixação, dos equipamentos e infraestrutura.

# Documentação geral

Esta seção apresenta a documentação que a CONTRATADA deverá providenciar para o início das atividades, entre elas: Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), projetos básico e executivo, documentações sistêmicas e planilha detalhada de quantitativos. Os itens a seguir detalham cada uma das atividades listadas.

## Responsabilidade técnica

No que diz respeito aos projetos básico e executivo e à execução das obras e dos serviços ligados à construção e readequação da central de resíduos Porto do Itaqui, inclusive reforma dos prédios administrativos a CONTRATADA deverá providenciar as respectivas ARTs e/ou RRTs no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) – ou em outro conselho de classe, quando for o caso.

Durante a execução das obras e dos serviços, a CONTRATADA deverá observar todas as normas internas da CONTRATANTE pertinentes à segurança, à saúde, ao meio ambiente e a segurança da informação.

## Projeto básico

A CONTRATADA deverá apresentar os projetos básicos descritos, os quais deverão compreender de forma clara, completa e integral as especificações apresentadas neste Anteprojeto, porém sem a estas se limitar, respeitando os prazos definidos no cronograma físico-financeiro para a avaliação e aprovação da CONTRATANTE.

A CONTRATADA também deverá observar, para a elaboração do projeto básico as disposições do inc. IV e § único do artigo 2° da Lei nº 12.462/2011.

## Projeto executivo

Caberá à CONTRATADA desenvolver o projeto executivo com base no projeto básico aprovado pela CONTRATANTE, o qual deverá compreender de forma clara, completa e integral o detalhamento das especificações, os projetos necessários à execução das obras e dos serviços de acordo com as normas técnicas e os requisitos básicos apresentados neste Anteprojeto.

Além disso, toda a documentação do projeto executivo deverá ser encaminhada à fiscalização da CONTRATANTE, a qual deverá verificar e liberar os desenhos para execução no campo.

Por fim, a CONTRATADA deverá observar, para a elaboração do projeto executivo, as disposições do inc. V do artigo 2° da Lei nº 12.462/2011.

### Maquete Eletrônica

Para fins de apresentação do projeto de forma clara e que proporcione fácil entendimento das propostas pelos usuários, a CONTRATADA deverá desenvolver maquete eletrônica a partir do projeto executivo, em softwares (Sketchup, Revit, Lumion ou similar) de desenvolvimento de vídeos e imagens em 3D do empreendimento conforme a seguir:

- Imagens volumétricas das fachadas externas das edificações, pavimentos e cercas.

- Imagens dos elementos de paisagem.

- Vídeos-perspectiva a nível do pedestre.

- Vídeos perspectiva acima das coberturas.

- Imagens e vídeos com renderização.

## Data Book

Todos os desenhos deverão ser em formatos compatíveis com a Plataforma BIM e a Plataforma CAD, editáveis, além da entrega dos PDF, IFC, DWG e georreferenciados quando necessário em SIRGAS 2000.

A Entrega do Data Book deverá ser conforme a seguir:

- Relatórios Fotográfico dos levantamentos de campo;

- Relatórios Técnicos desenvolvidos;

- Projetos “As Built” inclusive memorial descritivo;

- Pranchas e documentação técnica do Projeto Executivo georeferenciados no SIRGAS 2000;

- Documentação Técnica referente aos Laudos;

- Os certificados e outros documentos de origem externa deverão ser entregues na forma em que foram recebidos;

- Cópias das ARTs e RRTs produzidas;

- Planos de Manutenção;

- Relatório de qualidade de fabricação e protocolos de inspeção/aferição dos equipamentos;

- Notas fiscais de Equipamentos

A documentação acima mencionada deverá ser estruturados de forma didática e em língua Portuguesa, indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcançados informando, principalmente, as correções efetuadas. Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo “AZ” de 2 pinos com capa em PVC na cor branca, com indicações de conteúdo na capa e no dorso, em padrão definido previamente. Cada pasta deverá conter uma folha de rosto com índice.

Deverá ser elaborado um índice geral e anexado na primeira pasta do “DATA BOOK”. Toda documentação composta no “Data Book” em meio físico, após aprovação e assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisável, a fim de transformar em meio Digital (gravação em CD ou DVD). A CONTRATADA deverá entregar toda documentação, através do protocolo da EMAP. Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA, deverão, após devidamente aprovados pela EMAP, e serem enviados em:

- Papel A1 - (ou formato menor caso esteja especificado) – devendo apresentar assinatura do profissional responsável pelo Projeto, com seu respectivo CREA ou CAU e em conformidade com a Decisão Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA;

- Arquivo magnético (AutoCad-2000, Revit-2000, Word, Excel, IFC, PDF e demais extensões descritas neste ANTEPROJETO) – em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s);

- Arquivo de plotagem (PLT) – em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

# Testes preliminares

A CONTRATADA deverá realizar os testes preliminares (parciais e integrais) dos sistemas e equipamentos instalados nas Central de Resíduos.

Como resultado dos testes parciais, a CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE um relatório técnico apresentando a descrição e o resultado dos testes realizados em cada etapa.

Além disso, a CONTRATADA deverá permitir livre acesso para que a fiscalização ou o responsável técnico da CONTRATANTE acompanhe a realização dos testes parciais.

# Operação assistida

O serviço de operação assistida será composto por um conjunto de atividades que permitam o treinamento e a capacitação da equipe da CONTRATANTE, responsável pelas atividades de operação, transferindo todo o conhecimento e a experiência necessária para a operação dos equipamentos e dos sistemas fornecidos pela CONTRATADA.

Além disso, a CONTRATADA será responsável durante o período de operação assistida pela disponibilidade e continuidade das operações de equipamentos, sistemas ou plataformas fornecidas, incluindo todo e qualquer custo.

A operação assistida deverá, no mínimo, incluir as seguintes atividades:

- Execução de atividades operacionais, utilizando os procedimentos adequados a cada tarefa.

- Execução de atividades de manutenção corretiva, utilizando os procedimentos que permitam maior eficiência e eficácia na solução de falhas.

- Execução de atividades de manutenção preventiva, rotinas de testes, análises e medidas, utilizando os procedimentos que assegurem mínima interferência na operação e máxima disponibilidade dos serviços.

- Elaboração de procedimentos especiais ou detalhamento dos procedimentos padrão.

- Elaboração de relatórios de atividades, detalhando os procedimentos realizados e ajustes eventuais.

A CONTRATADA deverá apresentar, para a fase de operação assistida, no mínimo, os produtos listados a seguir:

- Manuais de procedimentos de operação, possibilitando que a CONTRATANTE assuma as atividades com a sua própria equipe. Relatório ao final do período de operação assistida, contendo informações sobre as atividades executadas e recomendações de melhoria.

# Manutenção

A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Manutenção Preventiva (PMP), o qual deverá ser aprovado pela CONTRATANTE. Nesse plano, deverão ser descritas as atividades que serão realizadas por ela durante o período de manutenção para conservação/substituição da infraestrutura e equipamentos.

Portanto, os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados segundo instruções do manual de cada equipamento instalado na edificação, anteprojeto e nas Normas Técnicas Brasileiras (NBRs) vigentes, e à periodicidade estabelecida no Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva aprovado pela CONTRATANTE.