RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PIER E PONTE DE ACESSO DO CAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	3

2	CARACTERÍSITICAS GERAIS	3

3	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO	3

4	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	4

5	CONDIÇÕES DO LOCAL	5

6	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7

7	SERVIÇOS INICIAIS	8

8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	15

9	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURA	17

10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	26

# OBJETIVO

Contratação de empresa especializada para Recuperação estrutural do Cais de São José de Ribamar, em São José do Ribamar – MA.

# CARACTERÍSITICAS GERAIS

Compreende a validação dos projetos de engenharia e a respectiva recuperação estrutural do cais de São José de Ribamar, no Maranhão.

A recuperação estrutural tem o objetivo de corrigir os pontos críticos de estrutura de concreto. Este empreendimento consiste no tratamento da disciplina de engenharia civil.

# RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO

| NUMERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 2018.17-DE-EST-5001-0001 | Projeto Estrutural, Formas, Cortes e detalhes da Laje do Píer |
| 2018.17-DE-EST-5001-0002 | Projeto Estrutural, Formas, Cortes e detalhes da Ponte de acesso. |
| 2018.17-DE-EST-5001-0003 | Recuperação Estrutural, Armação e Detalhes do Píer |
| 2018.17-DE-EST-5001-0004 | Recuperação Estrutural, Armação da Ponte de Acesso |

# PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Figura 1- Planta de localização

Figura 2- Planta da Laje do Píer

Figura 3- Ponte de Acesso ao Píer.

# CONDIÇÕES DO LOCAL

A região está localizada dentro de um padrão climático característico das regiões equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuídas durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses de novembro a junho e tendo um período de relativa estiagem entre junho a setembro. Os índices de pluviosidade média em São Luis variam de acordo com tabela 2 abaixo:

| Mês | Precipitação Total (mm) | Dias Com Chuva |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 156,3 | 14 |
| Fevereiro | 269,3 | 20 |
| Março | 415,5 | 23 |
| Abril | 416,2 | 23 |
| Maio | 317,7 | 24 |
| Junho | 154,8 | 23 |
| Julho | 110,6 | 17 |
| Agosto | 36,2 | 12 |
| Setembro | 7,1 | 6 |
| Outubro | 3,6 | 2 |
| Novembro | 19,6 | 3 |
| Dezembro | 45,9 | 6 |
| Fonte: DHN – ROTEIRO COSTA NORTE ta |  |  |

A temperatura varia ao longo do ano entre 23ºC e 31ºC, situando-se normalmente em torno de 27ºC. Foram, no entanto, registradas temperaturas máximas e mínimas de 40ºC e 15ºC, respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano, com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os ventos na área do Porto do Itaqui são predominantes os ventos NORDESTE (frequência de 25%), com as velocidades e as respectivas frequências conforme indicadas abaixo:

| BEAUFORT |  | VELOCIDADE |  | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 2 a 6 nós |  | 39% |
| 3 |  | 7 a 10 nós |  | 31% |
| 4 |  | 11 a 18 nós |  | 15% |
| 5 |  | 17 a 21 nós |  | 1% |

A maré na Baía de São Marcos tem características semidiurnas com a seguinte variação do nível d'água:

- N-MÁXIMO (previsto): + 7,10 m

- MHWS (média das preamares de sizígia): + 6,27 m

- MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

- MSL (nível médio): + 3,43 m

- NR (nível de redução): + 0,00 m

- N. MÍNIMO (previsto): - 0,30 m

- Os referidos níveis são em relação ao Nível de Redução (NR) da D.H.N. - M.M.

As correntes na Baía de São Marcos (região estuarina), sendo que a circulação de suas águas é definida pela variação de maré ocorrente no local. Os valores máximos de correntes hidrodinâmicas ocorrem aproximadamente 3 horas após a preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores mínimos das correntes ocorrem próximo às estofas de maré. Outra característica estuarina é a presença de marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam direção Norte e Nordeste e, após as estofas, invertem suas direções para Sul e Sudoeste.

Na bacia de evolução, as velocidades apresentam-se em média como mostrado abaixo:

- Enchente de sizígia 4,2 nós (7,80 km/h)

- Vazante de sizígia 5,1 nós (9,45 km/h)

- Enchente de quadratura 3,7 nós (6,85 km/h)

- Vazante de quadratura 4,3 nós (7,95 km/h)

No canal de acesso, as velocidades das correntes na enchente (a 5 metros de profundidade) são apresentadas abaixo:

- Sizígia 5,65 nós (10,45 km/h)

- Quadratura 2,50 nós (4,65 km/h)

As ondas na região são geradas por ventos locais, podendo alcançar alturas correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O período correspondente é de 6 segundos.

A densidade da água do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no período seco) a 1.019 g/l (preamar no período chuvoso).

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas, conforme orientações do manual do proprietário (que deverá ser entregue pela CONTRATADA ao final da obra), através das vistorias técnicas, bem como as que foram surgindo eventualmente durante todo o período de execução até o período de entrega definitiva, independente da sua responsabilidade civil.

Além da responsabilidade pela qualidade da obra, assim como relata o artigo 618 do Código Civil a viger de 2003 em diante dispõe que “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.

A CONTRATADA deverá apresentar, ao início da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à execução da obra em questão.

# SERVIÇOS INICIAIS

A CONTRATADA deverá fazer um levantamento minucioso no local onde serão realizados os serviços, para confirmação das informações de projeto, de modo a esclarecer todas as dúvidas para execução dos serviços e as respectivas providências.

O primeiro mês do Prazo de Execução é dedicado aos serviços de mobilização e montagem do Canteiro de Obras.

## Mobilização

É de responsabilidade da CONTRATADA, mobilizar todos os equipamentos, utensílios, ferramentas e mão de obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços, objeto deste Caderno de Encargos.

Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e ferramentas necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local.

A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer equipamento e pessoal a ser mobilizado, e aos eventuais danos gerados neles.

## Canteiro de Obra

A CONTRATADA instalará um canteiro de obras nas proximidades do local onde serão realizados os serviços. O local será indicado em área a ser liberada pela FISCALIZAÇÃO da EMAP.

A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a FISCALIZAÇÃO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos pelas concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu projeto pela FISCALIZAÇÃO.

No canteiro de obras, a CONTRATADA, se instalará em contêineres, conforme indicado em planilha orçamentária sintética, que são previstos para uso da administração da obra e para suprir as necessidades da obra. O sistema de aterramento será feito por hastes e conectores.

Os banheiros serão disponibilizados pela CONTRATADA, conforme planilha orçamentária.

O fluxo de atividade dentro do canteiro de obra deverá ser planejado de maneira racionalizada para que os serviços possam se dar, de acordo com o cronograma apresentado pela própria CONTRATADA. Um fato bastante relevante é que a CONTRATADA deverá se organizar de modo a atender a necessidade de execução dos serviços de forma a causar o mínimo de interferência nas demais atividades paralelas que estarão sendo desenvolvidas. Isto inclui, inclusive, a programação das equipes para trabalho em horários diferentes do horário administrativo, sem ônus para a EMAP.

A água necessária aos serviços deverá ser fornecida pela EMAP, porém a CONTRATADA deverá arcar com os custos da ligação da rede ao canteiro de obras.

Contudo, os custos com fornecimento, estocagem e transporte dentro da área portuária de todos os materiais, peças, instrumentos devem estar inseridos nos preços unitários dos serviços constantes em planilha.

O canteiro de obras deverá dispor de placas de sinalização e/ou advertência na obra em aço galvanizado fixada em cavalete de madeira, conforme previsto na Planilha Orçamentária, como a seguir na Figura 4. Os textos e informações de cada placa serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.

Figura 4: Placa de Sinalização

O canteiro será isolado por tapume de telha de aço zincado, com 2,2 m de altura. Será locado conforme planta de localização.

Serão utilizados cavaletes de madeira (2,5 m x 1,15 m) para isolamento da área de demolição da obra, sinalizando e evitando o acesso de pessoas, conforme Figura 5, a seguir:

Figura 5: Cavalete

Deverão ser previstas todas as placas necessárias aos serviços, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos serviços (Exemplo: placa de identificação da obra, sinalização de trânsito preventiva, placa de sinalização, desvio de fluxo e etc.).

Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, assim como: tapume sem estrutura de madeira e sinalizações de trânsito.

A CONTRATADA deverá instalar em local visível as placas da obra e de sinalizações de obra, de acordo com as exigências da EMAP e normas do CREA/MA.

A placa da obra conterá as seguintes indicações:

- Nomes dos responsáveis técnicos;

- Nome do cliente;

- Especificação da obra, conforme modelo de placa já adotado e padronizado pela EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária;

- Valor dos recursos aplicados;

- Informações de convênios;

- Prazo da obra.

O modelo contendo dimensões e forma será fornecida pela EMAP.

Deverão ser instaladas placas de sinalização fixada em cavaletes para veículos e pedestres contendo o texto de alerta de obra, dentro do perímetro das dependências da CONTRATADA, e seu modelo deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Os serviços de limpeza e conservação dessas instalações, durante o período contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

As instalações de canteiro deverão atender as NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – N.º3.214/78.

Para o serviço de limpeza das estacas, deverá a contratada providenciar embarcação de apoio.

Deverá ser locado imóvel próximo à obra para servir de ponto de apoio à obra, no qual os trabalhadores poderão tomar banho após sua jornada de trabalho.

O lixo doméstico (marmitas aluminizadas, copos descartáveis, papeis, plásticos, etc.) deverá ser acondicionado em recipientes de plásticos ou lixeiras industriais. Os resíduos citados serão retirados para fora da área do cais, incluindo carregamento, transporte e descarregamento, conforme previsto na Planilha Orçamentária.

É dever da CONTRATADA realizar a segregação, coleta e transporte dos resíduos (entulho de obra, lixo comum, orgânico, madeira, papel e reciclável) em caçamba estacionária com capacidade de 5m³.

A destinação do entulho de obra, após a segregação, será realizada pela CONTRATADA em local designado pela EMAP, que será indicada pela FISCALIZAÇÃO, conforme Planilha Orçamentária. A destinação dos demais resíduos (lixo comum, orgânico, madeira, papel, reciclável e contaminado) será realizado pela CONTRATADA em local de destinação legal certificado. Devendo a CONTRATADA apresentar certificado de destinação do material.

Findado o Contrato, os tapumes serão desmontados e disponibilizados à EMAP, sem ônus adicionais para a EMAP.

## Equipe de Administração da obra

Sob esta denominação obriga-se o responsável técnico pela condução dos serviços conforme abaixo:

A equipe para Administração da Obra, que deverá estar em tempo integral na mesma, será constituída por:

- Engenheiro Civil de Obra Pleno/Arquiteto: profissionais devidamente inscritos no conselho de classe (CREA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo). O profissional deverá emitir Anotação de responsabilidade técnica (ART) ou Registro de responsabilidade técnica (RRT), responsabilizando-se integralmente pela execução da obra.

- Encarregado Geral: profissional responsável pela supervisão efetiva dos serviços.

- Técnico em segurança, o qual deve ter qualificação em Segurança do Trabalho com conhecimentos suficientes para orientar os demais profissionais da obra sobre temas relacionados à segurança do trabalhador.

- Técnico em meio ambiente, o qual deve ter qualificação em Meio Ambiente com conhecimentos suficientes para orientar os demais profissionais da obra sobre a segregação de resíduos e demais assuntos relacionados à legislação ambiental.

- Auxiliar Técnico de Engenharia, profissional responsável por auxiliar o engenheiro na coordenação dos trabalhos.

- Almoxarife, responsável por entregar o material ou ferramenta ao profissional que o solicitar para uso na obra; receber materiais, procedendo sua conferencia; controlar o estoque e; enviar pedidos de compra de materiais.

- Vigia noturno: profissional de responsável para segurança do patrimônio.

A CONTRATADA deverá comprovar a experiência e a competência do seu responsável técnico, necessária para executar os serviços, através de apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não seja o próprio licitante (CNPJ diferente) serviços iguais e/ou semelhantes ao escopo deste Caderno de Encargos.

A EMAP poderá exigir da CONTRATADA a substituição do técnico responsável pela obra que venha a executar estruturas com falhas significativas a sua estabilidade ou que na não observância das especificações e projetos venha a executar serviços com qualidade inferior às estabelecidas neste Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impliquem na prorrogação do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizado pelo Responsável Técnico preposto da CONTRATADA. Eventualmente, o contato poderá ser realizado por outro Técnico do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo possua autonomia para tomar decisões técnico-administrativas ligadas à obra/serviço.

Fazem parte da rotina de Administração da Obra, as reuniões semanais que irão acompanhar e controlar os resultados de desempenho e de qualidade da mesma.

## Estruturas temporárias de apoio:

A CONTRATADA ficará responsável pela montagem e desmontagem da estrutura temporária, sob o cais, que será em cantoneiras e chapas expandidas, assim como pelo fornecimento de todos os materiais que o compõe, devendo estes materiais serem entregues no Porto do Itaqui ao final dos serviços.

Após a ancoragem da plataforma feita com cantoneiras metálicas no local, e a montagem do andaime em tubo para acesso à plataforma, coloca-se um assoalho em chapa expandida, e assim o trabalhador já pode ficar trabalhando na recuperação, enquanto os montadores continuam montando as outras partes do andaime.

# FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os dispositivos e acessórios, materiais e equipamentos elétricos, essenciais ou complementares.

Antes da compra dos materiais, a CONTRATADA deverá enviar amostras para que sejam aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Os materiais deverão ser de fornecedor idôneo, devendo sua origem de certificação ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Os fornecedores deverão ter responsabilidade global pelo fornecimento incluindo, caso necessário, conjunto de peças sobressalentes, quando aplicável.

Os materiais de montagem e/ou instalação elétrica e civil estão relacionados nas Listas e Requisições de Material específicas de cada disciplina. Cada lista de material apresentada contém a descrição técnica e um quantitativo estimado dos materiais a serem utilizados. Todos os materiais complementares, eventuais acréscimos ou modificações não constantes nas listas, decorrentes da execução do projeto, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. Por ocasião da preparação das propostas para a Licitação, as Licitantes devem estimar estes materiais adicionais e diluí-los nos itens da Planilha de Preços Unitários, onde melhor se enquadrarem.

Cabe à CONTRATADA o encargo do fornecimento, diligenciamento, inspeção e testes de todos os materiais componentes da obra, assim como a sua manutenção e operação até a conclusão das inspeções e testes de aceitação. Todos os componentes deverão ser fornecidos completos, incluindo todos os acessórios e serviços complementares necessários à sua montagem e funcionamento. A Caberão à CONTRATADA os seguintes serviços referentes ao fornecimento dos materiais:

- Elaboração de Plano de Suprimento para a obra;

- Controle detalhado do Suprimento;

- Adjudicação e emissão de documento contratual;

- Diligenciar o fornecimento de materiais;

- Emissão de cronograma e acompanhamento do fornecimento compatível com o prazo da obra;

- Inspeção do material em fábrica ou revendedor, onde aplicável;

- Diligenciar a obtenção de documentos dos Fornecedores;

- Embalagem, transporte e seguro dos materiais até o local da obra;

- Descarga na obra;

- Inspeção de recebimento do material;

- Armazenamento e guarda durante construção e montagem;

- Assegurar o cumprimento de todas as condições e requisitos contratados com os fornecedores.

Os materiais devem ser novos, não sendo admitidos materiais recuperados ou danificados. Todos os materiais devem ter os certificados de ensaios e testes exigidos pelas normas de fabricação.

Caberá à CONTRATADA a verificação do estado de todos os equipamentos e materiais recebidos para certificação das condições de entrega (inspeção de recebimento).

Todos os materiais devem vir acompanhados de, no mínimo, os seguintes documentos em papel e respectivos arquivos digitais:

- Certificado do material;

- Desenhos de equipamentos e materiais;

- Termo de garantia do material;

- Relatório de ensaio e testes.

Todos os materiais e equipamentos retirados das instalações existentes serão de propriedade da EMAP. A CONTRATADA deve verificar junto à FISCALIZAÇÃO o local para devolução e entrega dos materiais e equipamentos não utilizados após o término da obra;

# SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURA

## Recuperação e estruturas de concreto

### Preparo da Superfície do Concreto

#### Para recuperação estrutural

O material deteriorado deve ser removido. A área a ser recuperada deve ser escarificada, apicoada e lixada, de maneira que sejam removidas todas as partes que possam originar alterações abruptas na espessura. As arestas do perímetro das cavidades devem ser transformadas em talude com 45 graus de inclinação. Imediatamente antes de se proceder ao jateamento do concreto, a superfície deve ser limpa e submetida à ação de jato de água e de ar.

#### Limpeza da armadura

A superfície do aço deve estar isenta de óleo, tintas, ferrugem, incrustação ou outros materiais que possam prejudicar sua aderência ao concreto, caso não esteja limpo, deverá ser necessário a utilização de escova de aço para que consiga remover as impurezas.

#### Colocação de armadura

Devem ser obedecidas as prescrições referentes às classes, categorias, limpeza, dobramento, emendas, montagem, proteção e tolerâncias da NBR 6118(4). Devem ser tomadas precauções especiais na colocação da armadura, seja sob a forma de barras ou telas, visando evitar a criação de áreas congestionadas. A colocação da armadura deve levar esse fato em conta para que seja evitada a formação de bolsões de areia atrás das barras. O cobrimento da armadura deve estar entre os valores prescritos pela NBR 6118(4). Deve-se deixar um espaço mínimo de 1 cm entre a armadura de reforço e a superfície de concreto preparada, de modo a permitir o preenchimento deste espaço com o material projetado. A armadura deve ser adequadamente fixada de modo a manter-se na posição de projeto durante as operações de projeção. As pastilhas ou espaçadores da armadura não devem ser dispostos diretamente sob a armadura, o que enfraqueceria a seção, mas sob uma barra adicional de menor diâmetro, disposta transversalmente à armadura de reforço. Após a projeção deve ser evitado todo movimento ou deslocamento da armadura para que não advenham defeitos na região recém concretada.

### Tratamento de Superfícies da Laje do Píer e da Ponte de acesso

#### Considerações gerais

Será executada a reconstituição de superfície das superfícies de concreto e tratamento de todas as armaduras expostas nas áreas afetadas de elementos estruturais, com concreto fluido ou concreto projetado, conforme indicado nos projetos. Os procedimentos e materiais abaixo descritos aplicam-se ao tratamento manual de reparos das nervuras (lajes do píer) de concreto armado com a utilização de fôrmas metálicas.

#### Procedimento de execução

Após a delimitação da região do reparo, remover todo o concreto deteriorado e oxidação das barras através de jateamento de água e criar rugosidade na superfície para aderência do novo concreto.

O sentido de remoção ou corte de concreto deverá ser de fora para dentro do reparo. O equipamento a ser utilizado para o apicoamento ou escarificação do concreto, de forma mecânica ou manual, deverá ser de baixa energia de impacto. Dispositivos de proteção contra descargas elétricas deverão ser previstos no caso de uso de martelete elétrico.

A armadura quando corroída deverá ser exposta ao redor de toda a sua circunferência, garantindo-se um espaço livre de no mínimo 20 (vinte) mm entre a armadura e o substrato. Este procedimento denominado como “liberação da armadura”, irá permitir um perfeito preenchimento de seção. Os produtos da corrosão das armaduras expostas deverão ser removidos por meio de escovação mecânica (escova com cerdas de aço). Não é necessário atingir a condição de metal branco, porém deve-se limpar rigorosamente toda a superfície das armaduras, inclusive por trás das barras.

A complementação de armadura deverá ser feita respeitando-se o projeto de recuperação, onde é indicada a nova armadura a ser instalada. O engenheiro da obra deverá ser solicitado para validação do posicionamento das barras conforme projeto.

Após remoção do concreto e limpeza das armaduras, será feita a remoção das partículas soltas e pó, através de jateamento de água limpa e ar comprimido isento de óleo.

Algumas horas antes da aplicação da argamassa de preenchimento, o substrato deverá ser saturado com água limpa. Imediatamente antes da aplicação da argamassa, deverá ser removido qualquer excesso de água, deixando a superfície do substrato na condição de saturada e seca. Colocar a ferragem complementar, conforme detalhado em projeto, obedecendo ao cobrimento especificado. Para proceder a preparação do substrato deve-se molhar a superfície por período mínimo de 2 horas por meio de imersão ou aspersão frequente de água. Poucos minutos antes da aplicação do material, interromper o molhamento, removendo o excesso de água com estopa ou pano seco, garantindo a condição de substrato de concreto saturado com a superfície seca (escuro e sem brilho).

Montar imediatamente as formas e lançar o graute e concreto projetado, em seus respectivos lugares, procurando-se evitar intervalos maiores que 10min para evitar a secagem do substrato e o comprometimento da aderência. Esse cuidado deve ser maior quando a temperatura ambiente for superior a 25ºC.

As fôrmas deverão ser preparadas e montadas previamente à preparação do material de preenchimento e testadas quanto ao posicionamento, à estanqueidade e à viabilidade de lançamento do material. Após a interrupção do molhamento, montar e vedar as fôrmas rapidamente e imediatamente lançar o material de preenchimento.

Para concretagem deverá ser observado o seguinte: Instalar a fôrma metálica, previamente montada e ajustada.

#### Materiais concreto projetado

Concreto com dimensão máxima do agregado maior ou igual a 4,8mm, transportado sob pressão, com compactação simultânea. A aplicação pode ser por via seca ou via úmida. Entretanto a via seca é a mais indicada para este caso. O controle tecnológico dos materiais componentes deve seguir a NBR 12654.  Pode ser utilizado aditivo acelerador de pega. A resistência de aderência do concreto projetado na estrutura deve ser superior a 2MPa.  A reflexão do concreto projetado pode variar de 30% a 50%.  Propriedades e características:

a) Resistência à compressão (NBR 5739) aos 28 dias: > 40 Mpa conforme projeto;

b) Fator água/cimento de 0,35 a 0,45;

Argamassa projetada, Argamassa de cimento, areia e água transportada sobre pressão, com compactação simultânea. A aplicação pode ser por via seca ou via úmida. Entretanto a via seca é a mais indicada para este caso. O controle tecnológico dos materiais componentes deve seguir a NBR 12654.  Pode ser utilizado aditivo acelerador de pega.  A resistência de aderência da argamassa projetada na estrutura deve ser superior a 2MPa.  Propriedades e características:

a) Resistência à compressão (NBR 5739) aos 28 dias: > 25 MPa;

b) Fator água/cimento de 0,35 a 0,45;

#### Produtos Microconcreto ou Graute

Microconcreto industrializado de alta fluidez pronto para o uso, constituído por Cimento Portland, agregados graduados e aditivos que conferem a expansão controlada no estado plástico e reduzem a demanda de água.  Propriedades e Características:

a) Resistência à compressão (NBR 5739): 28 dias ≥ 40 Mpa Graute de alta performance: Produto industrializado de alta fluidez, com cimentos de alta resistência inicial, agregados graúdos e aditivos.

Propriedades e Características:

- Densidade: 2,10 g/cm3;

- Resistência à compressão (NBR 5739): 28 dias ≥ 40 Mpa

### Ancoragem das armaduras

#### Condições Gerais

Esta especificação aplica-se à ancoragem de armaduras em peças de concreto para reforço da estrutura ou para servirem de esperas para concretagem.

#### Execução

Executar os furos perpendicularmente à superfície do concreto, exceto quando indicado em contrário no projeto de recuperação.

Perfurar em trajeto único de ida e volta evitando vibrações excessivas que comprometam a integridade do concreto e alarguem o furo executado. Utilizar broca com diâmetros comercial imediatamente superior ao das barras a serem ancoradas e limitar a profundidade aos valores especificados no projeto.

O trecho da barra a ser ancorada deverá estar limpo e isento de partículas soltas ou produtos de corrosão. Embora não seja necessário atingir a condição de “metal branco”, deve-se escovar ou lixar manualmente as barras e limpar o pó residual com pano seco e jato de ar comprimido. Essa operação é fundamental e deverá ser executada e fiscalizada com rigor. Todos os furos que receberão armaduras deverão ser limpos com jato de ar comprimido filtrado de alta pressão de dentro para fora, eliminando todo o pó e partículas soltas existentes. A extremidade do jato de ar deverá ser dotada de tubo fino ou cano de pequeno diâmetro flexível que possam ser introduzidos no furo. Após a rigorosa remoção do pó do fundo do furo, o tubo deverá ser lentamente removido, permitindo a saída do restante do pó depositado e aderido nas paredes internas. A presença de pó e resíduos causa falhas de aderência.

A resina a ser empregada para fixação das barras no concreto deverá ser com base de poliéster ou base epóxi. Preparar a resina, carregar um aplicador com bico fino ou seringas descartáveis com a resina para permitir o preenchimento dos orifícios com agilidade e sem desperdício. Introduzir todo o bico do aplicador no orifício deixando uma fresta para a saída do ar e preencher de dentro para fora com resina até que o material atinja a superfície do concreto, sem transbordar. Devido à dificuldade de preenchimento completo do orifício e ao grande risco de aprisionamento de bolhas, recomenda-se o preenchimento completo com resina.

Introduzir a barra na orientação do furo, pressionando e girando suavemente para a saída de eventuais bolhas e do excesso de resina. Interromper somente quando o fundo for atingido. Manter as barras imobilizadas até o início do endurecimento da resina. Paralelamente, o excesso de resina que transbordou nas laterais dos furos poderá ser removido, para permitir a boa aderência do novo concreto com o antigo. É conveniente testar previamente o encaixe da barra, especialmente nas dobradas para verificar o alinhamento com o furo e a viabilidade de fixação. Somente então, aplicar a resina e introduzir as barras, aplicando leves golpes com martelo, caso necessário, evitando-se dobrar a barra ou causar danos à sua superfície.

### Concreto Projetado

#### Equipamentos

##### Máquina de Projeção

A executante deve prever a utilização dos seguintes equipamentos básicos:

a) Bomba para concreto projetado;

b) Caminhão tanque com capacidade de 6.000l- 136kv;

c) compressor de ar portátil de 748PCM-154kw;

d) Grupo gerador – 13/14Kva;

#### Suprimento de Água

A pressão de água deve ser constante em cerca de 1.0 kgf/cm2 superior à do ar comprimido para assegurar mistura adequada com o restante dos materiais. Deve ser prevista de uma bomba, para permitir a manutenção de um fluxo uniforme, e de um tanque, para garantir o abastecimento.

#### Execução

A aplicação do concreto projetado com o emprego de formas. O concreto projetado pode ser aplicado por dois processos:

a) processo por via seca: trata-se do processo no qual os agregados apresentam-se ligeiramente úmidos, com a maior parte da água sendo adicionada no mangote ou no bico de projeção.

b) processo por via úmida: trata-se do processo no qual todos os componentes, incluindo-se a água, são misturados em usina dosadora de concreto antes de serem introduzidos no equipamento de projeção.

Antes da aplicação do concreto projetado, a superfície que servirá de base deve ser devidamente preparada, retirando-se eventuais concentrações de bolor, óleos e graxas, material solto e poeira, devendo-se utilizar nessa operação jato de ar e água. Após a preparação faz-se a umectação da superfície. Depois de umedecida projeta-se uma argamassa de cimento, areia e água, formando uma camada de pequena espessura, a fim de formar um berço sobre o qual se possa projetar a mistura com agregado graúdo e baixo teor de água, sem o perigo de que se produza reflexão excessiva. Em seguida aplicam-se camadas de concreto de, no máximo, 50 mm cada, com intervalo entre elas de 6 a 12 horas, de acordo com o tipo de cimento e dos aditivos empregados.

#### Projeção do Concreto

Todo início de projeção deve ser feito em painel colocado próximo á região de projeção, de maneira que os ajustes iniciais da mistura não sejam feitos sobre a estrutura. Após esses ajustes pode-se iniciar a projeção do concreto, mantendo-se o jato perpendicular à superfície e na distância estabelecida. Recomenda-se uma distância, entre o bocal de descarga e a superfície a receber o concreto, de aproximadamente 1,0 m, que é a distância onde a reflexão é mínima. A camada do material projetado é obtida através de diversas passagens do jato. A espessura das camadas não deve ultrapassar 150 mm. Em casos excepcionais em que se deva aumentar esse valor, aplica-se em camadas com espessura máxima de 50 mm cada. Em nenhum caso deve-se ultrapassar a espessura total de 200 mm. A espessura total deve ser obtida com projeção contínua sem que se estabeleça uma junta de concretagem. Durante a projeção, os valores de pressão do ar e da água devem ser mantidos constantes, tanto para evitar aumento de reflexão, quanto para impedir deslocamento do concreto já colocado, o fluxo do material deve ser uniforme; quando isso não ocorrer, o jato deve ser dirigido para local que possibilite a remoção do material até que o fluxo seja normalizado. A projeção de mistura inadequada deve ser removida imediatamente. Toda interrupção da projeção deve ser feita fora da estrutura, em painel colocado próximo à região de projeção. As superfícies verticais ou inclinadas devem ser, na mesma etapa de concretagem, revestidas de baixo para cima, de maneira que o material refletido se deposite sobre superfícies ainda não protegidas. Quando aplicado sobre a armadura, o jato deve ser dirigido para esta com pequena inclinação, de modo a evitar a formação de vazios sob as barras e garantir a aderência com o concreto.

#### Reflexão

A quantidade de material refletido varia com a posição de trabalho, pressão de ar, consumo de cimento, consumo de água, granulometria dos agregados, uso de aditivos, densidade da armadura, espessura da camada e forma geométrica e experiência do operador do bico de projeção. O concreto refletido deve ser removido antes do início da pega, não pode ser reaproveitado em qualquer circunstância. Deve ser impedido que o material refletido atinja superfícies a serem revestidas.

#### Cura e Proteção

O concreto projetado deve ser curado por umedecimento por 24 horas; para tanto podem ser empregados dispositivos que permitam cura por imersão, aspersão, vapor de água ou ainda, pelo uso de material de cobertura mantido continuamente molhado. A cura deve prosseguir por um período mínimo de 7 dias ou até que seja obtida a resistência média especificada. Quando a umidade do ar for superior a 85% pode ser permitida cura natural. As superfícies que não for receber concreto devem ser adequadamente protegidas tanto da água quanto da poeira e impacto causados pelo concreto projetado.

#### Acabamento

O acabamento da superfície de concreto projetado deve ser feito, preferencialmente, na própria projeção. O excesso do material projetado deve ser removido

#### Reparos de Defeitos

Todo o concreto projetado que apresentar segregação, bicheiras, laminação, início de desplacamento, bolsões de areia, vazios ou outros defeitos que prejudiquem sua durabilidade ou capacidade portante, deve ser removido, para posterior reaplicação.

### Controle

#### Material

##### Cimento

a) verificar se os cimentos atendem, em cada caso, às suas regulamentações específicas;

b) verificar se o cimento se encontra dentro do prazo de validade, se as embalagens estão invioladas, e não existem evidencias de hidratação precoce.

##### Agregados

Verificar se os agregados atendem à NBR 7211(3), exceto a granulometria

##### Água

Verificar se a água atende aos requisitos da NBR 6118(4).

##### Aditivos

Verificar se os aditivos atendem ao que é necessário para execução.

#### Execução

a) verificar com antecedência se o traço adotado para o concreto corresponde ao especificado;

b) verificar que não seja utilizado concreto com suspeita de ter iniciado pega antes do lançamento;

c) verificar que seja realizado controle da cura, mantendo úmida a superfície exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina, por um período mínimo de 3 dias;

d) a resistência à compressão deve ser determinada através da extração de testemunhos de placas moldadas durante a projeção, a freqüência de amostragem e dos ensaios, deve ser definida pela fiscalização em função do volume aplicado e duração de cada etapa de aplicação;

e) verificar se a geometria, alinhamentos e dimensões finais das peças estão conforme indicado nos desenhos de projeto, com as seguintes tolerâncias dimensionais:

- Em nenhum caso a dimensão pode ser inferior à indicada em projeto

- Em nenhum caso a dimensão pode ser superior a 20 % da dimensão indicada em projeto.

- A menos de expressamente indicado em projeto, o cobrimento das armaduras não pode resultar em valor superior a 6 cm.

## Relação dos Serviços de Recuperação dos Blocos e Travessas

- Apicoar, até encontrar armadura existente, seguindo um ângulo de até 45°;

- Limpar a armadura existente com jato de água de ar.

- Recompor a estrutura com concreto projetado fck=40 MPA.

## Estacas

- Realizar limpeza superficial com jateamento de água.

## Área a ser tratada

Deverá ser tratada aproximadamente uma área total de 1.918,45m², contemplada pela somatória de áreas deterioradas presentes na sucção na laje do Píer e Ponte de Acesso.

Importante

Qualquer solução ou método alternativo a ser adotado diferente do projeto deverá ser aprovado previamente pela EMAP e após sua conclusão ser devidamente documentado, através de memória de cálculo, desenhos como construído e outros que se fizerem necessários.

Incorporar também as informações dos produtos e materiais especificados aos processos executivos.

# LIMPEZA FINAL DA OBRA

A CONTRATADA somente iniciará a desmobilização da obra após a conclusão de todos os serviços. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término dos serviços, quando convier a EMAP.

A CONTRATADA só poderá entregar os serviços após a autorização da FISCALIZAÇÃO, que dará o parecer final sobre o trabalho realizado. Será feita uma verificação no funcionamento de todas as instalações, peças e toda obra, e qualquer item que seja considerado deficiente, será substituído ou corrigido pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deve executar a recomposição, nas condições originais, de todos os locais de trabalho que foram danificados.

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados do local, às expensas da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e organização, devendo apresentar todas as suas estruturas em perfeitas condições de prosseguimento da obra.

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da estrutura, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

A limpeza final se dará por jateamento de água.